EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Février/2026
EDAS/VIS-WF
SYSTÈME EDIBON D'ACQUISITION DE DONNÉES AVEC COMMUNICATION WI-FI

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Le système “EDAS/VIS-WF” comprend le matériel (DAIB, Data Acquisition Interface-Box) et le logiciel (EDAS/VIS-SOF, Data Acquisition and Virtual Logiciel d'instrumentation).

    DAIB. Boîte d'interface d'Acquisition de Données : 

        Boîte en métal. Dimensions : 310 x 220 x 145 mm environ. 

        Panneau avant:

           6 entrées analogiques.

           4 sorties analogiques.

           24 entrées/sorties numériques configurables en entrées ou sorties, avec indicateurs d'état LED. 

           4 commutateurs de signal numérique 0 - 5 V.

           2 potentiomètres de signal analogique ± 12 V. 

           Interrupteur principal ON/OFF.

        A l'intérieur : alimentation interne de 12 et 5 V. Potentiomètre.

        Panneau arrière : connecteur d'alimentation. Connecteur USB (pour se connecter au PC). 

        Antenne pour la communication WI-FI.

        Câbles de connexion.

    EDAS/VIS-SOF. Logiciel d'Acquisition de Données et d'Instrumentation Virtuelle :

        Compatible avec les systèmes opérationnels Windows actuels. Environnement graphique agréable. 

        Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Environnement graphique convivial.

        Logiciel configurable permettant la représentation temps/fréquence des entrées et sorties. 

        Visualisation de la tension des circuits sur l'écran de l'ordinateur.

        Il permet le stockage des données dans un fichier. Les écrans et les rapports des signaux peuvent être imprimés à tout moment. 

        Mesure, analyse, visualisation, représentation et rapport des résultats.

        Ensemble d'instruments virtuels :

           - Oscilloscope:

                 Tension d'entrée maximale : ±10 V.

                 Les canaux peuvent être mis à l'échelle pour comparer des signaux avec différents niveaux de tension. 

                 "Menu Mathématiques" avec des opérations d'addition, de soustraction, de multiplication et de division.

           - Générateur de fonctions :

                 Générateurs de signaux : sinusoïdale, triangulaire, en dents de scie et carrée.

                 Tension de sortie maximale : ±10 V.

                 Il comprend un graphique où le signal de sortie pour chaque canal est affiché.

           - Analyseur de spectre: 

                 Tension maximale : ±10 V. Analyseur de spectre numérique : basé sur la FFT.

           - Multimètre : 

                 Voltmètre. Tension maximale : ±10 V RMS.

                 Ampèremètre. Ampères maximum : 500 mA RMS par canal.

Manuels : Cette système est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Ce système peut être utilisé avec : 

    - Tous les unité de type “N-M” ou “M” d’Electrónica Básica (LIEBA) et de M-KITS.

    - Tous les unité de type : EMDA (EMDA/A, EMDA/P et EMDA/D). 

    - SAIT.

    * Toute autre carte électronique.
- Dimensions: 310 x 220 x 145 mm approx. - Poids: 2 kg approx.
1

