ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real con las tres configuraciones posibles.

Dos columnas evaporadoras de doble camisa, con un área de calefacción de 0,122 m², diámetro interno de 30 mm, externo de 60 mm y longitud de 1300 mm.

Dos bombas dosificadoras de membrana, de caudal máximo de 15 l/h.

Bomba de vacío de simple efecto, de caudal máximo de 3 m³/h y 150 micrones de vacío máximo.

Cinco depósitos, capacidad: 10 l (alimento, concentrado y evaporado).

Cuatro depósitos graduados para la recogida de producto concentrado y evaporado, capacidad: 500 ml.

Resistencia de inmersión de calentamiento, rango: 300 W.

Dos refrigeradores tipo serpentín de longitud equivalente a 400 mm.

Dos presostatos para el control de presión en las columnas.

Trece sensores de temperatura, tipo “J”.

Caudalímetro.

Cuatro manómetros.

Dos válvulas solenoides.

El equipo permite trabajar con varias configuraciones:

a) Doble efecto: el vapor generado en la primera columna se introduce en la segunda columna.

b) Que el vapor de la camisa de la primera columna sirva para calentar la segunda columna.

c) Que las columnas reciban el vapor del generador de forma independiente.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conectores para los sensores de temperatura. Display digital para los sensores de temperatura. Selector para los sensores de temperatura.

Interruptores para las bombas.

Controlador de la resistencia de calentamiento.

Conexiones para los presostatos.

Conexiones para las válvulas solenoides.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.s.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TGV/6KW. Generador de Vapor (6 kW).

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDPDC. Evaporador de Película Descendente de Doble Efecto.

Básicamente consta de los siguientes elementos:

- Columna de evaporación de película descendente con camisa para el vapor y tomas de temperatura. Tiene un área de calefacción de 0,122 m², diámetro interior de 30 mm, diámetro externo de 60 mm y longitud de 1300 mm.

- Ciclón para favorecer la separación del componente más volátil del menos volátil.

-  Depósito graduado de 500 ml para recogida del producto concentrado, situado bajo el ciclón.

-  Refrigerante Liebig-Wet, para condensación del producto destilado (longitud útil de 400 mm).

-  Depósito graduado de 500 ml para la recogida del evaporado.

El modo de trabajo con la columna descendente es mediante la sustitución de la segunda columna ascendente por la descendente. Para ello se conecta el equipo descendente a las tomas correspondientes: alimentación, vapor, agua, vacío y sensores que provienen de la segunda columna ascendente.

Los sensores de temperatura se extraen de la segunda columna de película ascendente y se colocan en la columna de película descendente.

Equipo: - Dimensiones: 2300 x 1000 x 2300 mm aprox. - Peso: 100 kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones:490 x 450 x 470 mm aprox. - Peso: 15 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-   Determinación del rendimiento de calentamiento.

2.-   Concentración de una solución azucarada.

3.-   Determinación de la velocidad de evaporación.

4.-   Estudio de la velocidad de evaporación en función de las condiciones de trabajo.

5.-   Estudio de la relación entre el producto condensado y el evaporado.

6.-   Estudio del balance de materia sobre el soluto.

7.-   Estudio del balance de materia sobre el disolvente.

8.-   Balance de energía en la unidad de evaporación.

9.-   Balance de energía en el refrigerador tubular.

10.- Determinación del coeficiente global de transferencia de calor.

11.- Determinación del coeficiente de transferencia de calor para un refrigerador tubular.

12.- Estudio del balance de materia sobre el soluto en una columna.

13.- Concentración de zumos de frutas y extractos vegetales.

14.- Obtención de leche concentrada.

15.- Determinación de la eficiencia del vapor usado en el proceso.

16.- Determinación del rendimiento del generador de vapor.

17.- Investigación de los efectos de la variación de parámetros del proceso tales como: vacío, temperatura, caudal, etc.

Opcional

EDPAB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.