SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel avec les trois configurations possibles.

Deux colonnes d'évaporation à double enveloppe, avec une surface de chauffe de 0,122 m², un diamètre intérieur de 30 mm, un diamètre extérieur de 60 mm et une longueur de 1300 mm.

Deux pompes doseuses à membrane, avec un débit maximum de 15 l/h.

Une pompe à vide à simple effet, avec un débit maximal de 3 m³/h et un vide maximal de 150 microns.

Cinq réservoirs, capacité : 10 l (pour l'alimentation, le concentré et l'évaporé).

Quatre récipients gradués pour le stockage du produit concentré et évaporé, capacité : 500 ml.

Élément chauffant à immersion, gamme : 300 W.

Deux serpentins de refroidissement d'une longueur de 400 mm.

Deux coupe-circuits de haute sécurité pour le contrôle de la pression dans les colonnes.

Treize sondes de température, type “J”.

Débitmètre.

Quatre manomètres.

Deux électrovannes.

L'unité permet de travailler avec plusieurs configurations :

a) Double effet : la vapeur produite dans la première étape de l'évaporation est introduite dans la deuxième colonne.

b) La vapeur provenant de la chemise de la première colonne peut être utilisée pour chauffer la deuxième colonne.

c) Les colonnes reçoivent la vapeur du générateur de manière indépendante.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connexions des capteurs de température. Affichage numérique des capteurs de température. Sélecteur de sondes de température.

Interrupteurs de pompes.

Contrôleur de l'élément chauffant.

Connexions de la coupure haute pression.

Connexions des électrovannes.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Eléments requis (Non inclus) :

- TGV/6KW. Générateur de Vapeur (6 Kw).

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EDPDC. Évaporateur à Film Descendant à Double Effet.

Il se compose essentiellement des éléments suivants :

- Colonne d’évaporation à film tombant avec chemise pour la vapeur et prises de température. Elle a une surface de chauffe de 0,122 m², un

diamètre intérieur de 30 mm, un diamètre extérieur de 60 mm et une longueur de 1300 mm.

- Cyclone pour favoriser la séparation du composant le plus volatile du composant le moins volatile.

- Récipient gradué de 500 ml pour recueillir le produit concentré, situé sous le cyclone.

- Réfrigérant Liebig-Wet pour condenser le produit distillé (longueur utile de 400 mm).

- Récipient gradué de 500 ml pour recueillir le produit évaporé.

L’opération avec la colonne à film tombant consiste à remplacer la deuxième colonne à film ascendant par la colonne à film tombant. Pour cela, l’unité à film tombant est connecté aux prises correspondantes : alimentation, vapeur, eau, vide, et capteurs qui proviennent de la deuxième colonne à film montant.

Les capteurs de température sont retirés de la deuxième colonne de film ascendant et sont placés sur la colonne de film descendant.

Unité : - Dimensions : 2300 x 1000 x 2300 mm approx. - Poids : 100 kg approx.

Console électronique : - Dimensions : 490 x 450 x 470 mm approx. - Poids : 15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-   Calcul de l'efficacité du chauffage.

2.-   Concentration de la solution sucrée.

3.-   Détermination de la vitesse d'évaporation.

4.-   Etude de la vitesse d'évaporation en fonction des conditions de travail.

5.-   Etude de la relation entre le produit condensé et le produit évaporé.

6.-   Etude du bilan massique du soluté.

7.-   Etude du bilan de masse du solvant.

8.-   Bilan énergétique de l'unité d'évaporation.

9.-   Bilan énergétique du réfrigérateur tubulaire.

10.- Détermination du coefficient global de transfert de chaleur.

11.- Détermination du coefficient de transfert thermique d’un réfrigérateur tubulaire.

12.- Etude du bilan massique du soluté dans une colonne.

13.- Concentration de jus de fruits et d’extraits de légumes.

14.- Obtention de lait concentré.

15.- Détermination de l’efficacité de la vapeur utilisée dans le processus.

16.- Détermination de l’efficacité du générateur de vapeur.

17.- Etude de l’effet de la variation des paramètres du processus tels que : le vide, le débit, la température, le taux de recyclage.

Optionnel

EDPAB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.