ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Ocho celdas de corrosión. Cada una consiste en:

Vaso de vidrio de 600 ml con una tapa.

Dicha tapa consta de cuatro orificios: dos para colocar las probetas de ensayo, uno para el electrodo de referencia y otro para el tubo difusor de gases.

Circuito de aire. Incluye:

Bomba de aire para introducir aire ambiente en la disolución electrolítica, caudal: 400 l/h.

Caudalímetro de aire, rango: 1 – 7,5 l/min.

Ocho válvulas de control de aire para ajustar el caudal de aire, una para cada celda de corrosión.

Circuito de gas. Incluye:

Entrada de gas.

Caudalímetro de gas, rango: 1 – 7,5 l/min.

Ocho válvulas de control de gas para ajustar el caudal de gas, una para cada celda de corrosión.

Fuente de alimentación de corriente continua (CC) que permite aplicar una corriente continua con salida 0 – 30 V y 0 – 3 A, con indicador de intensidad y voltaje.

Electrodo de referencia de Ag/AgCl.

Puente salino.

pH-metro para estudiar y comparar la influencia de la disolución electrolítica en los procesos de corrosión.

Set de muestras (electrodos):

Consiste en varias láminas de 40 x 20 mm, de espesor variable según el material.

Materiales: cobre, aluminio, hierro, zinc, grafito, acero inoxidable y latón.

El panel de servicio incluye:

Miliamperímetro y un milivoltímetro para medir la intensidad y el voltaje en los electrodos.

Selector de voltímetro/amperímetro.

Selector de celdas.

Bornas de conexión para las probetas de ensayo.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:  Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1200 x 300 x 500 mm aprox. - Peso: 50 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Potenciales galvánicos.

2.-  Estudio de pares galvánicos.

3.-  Pasivación del hierro.

4.-  Influencia del pH.

5.-  Anodizado del aluminio.

6.-  Protección catódica.

7.-  Corrosión galvánica + oxidación.

8.-  Formación de la pila Daniell para la obtención de los potenciales normales.

Posibilidades prácticas adicionales:

9.-  Influencia de la concentración de O2 en la corrosión.

10.-Estudio simultáneo de la corrosión en varias celdas.

11.-Corrosión electrolítica.

12.-Inhibición química.

13.-Prevención de incrustación.

14.-Efecto de la tensión interna.

15.-Estudios del tratamiento de las aguas:

- Estabilización del carbonato cálcico.

- Oxidación del hierro y manganeso en aguas subterráneas.

- Ablandamiento del agua mediante precipitación química.

- Desinfección de aguas residuales con soluciones de cloro.

Opcional

EEC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.