SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Huit cellules de corrosion. Chacune d'entre elles est composée de :

Un récipient en verre de 600 ml avec un couvercle.

Ce couvercle comporte quatre orifices : deux pour mettre les feuilles de test, un pour l'électrode de référence et un autre pour le tube diffuseur de gaz.

Circuit d'air. Il comprend :

Une pompe à air pour introduire l'air ambiant dans la solution d'électrolyte, débit : 400 l/h.

Débitmètre d'air, gamme : 1 – 7,5 l/min.

Huit vannes de contrôle de l'air pour régler le débit d'air, une pour chaque cellule de corrosion.

Circuit de gaz. Il comprend :

Une entrée de gaz.

Débitmètre de gaz, plage : 1 – 7,5 l/min.

Huit vannes de contrôle d'air pour régler le débit de gaz, une pour chaque cellule de corrosion.

Alimentation en courant continu (CC) qui permet d'appliquer un courant continu de 0 – 30 V et une sortie de 0 – 3 A, avec un indicateur d'intensité et de tension.

Electrode de référence Ag/AgCl.

Pont salin.

pH-mètre pour étudier et comparer l'influence de la solution d'électrolyte sur les processus de corrosion.

Jeu de feuilles d'essai (électrodes) :

Il est composé de feuilles de 40 x 20 mm d'épaisseur variable en fonction du matériau.

Matériaux : cuivre, aluminium, fer, zinc, graphite, acier inoxydable et laiton.

Le panneau de service comprend :

Un miliammètre et un milivoltmètre pour mesurer l'intensité et la tension dans les électrodes.

Sélecteur de voltmètre/ammètre.

Sélecteur de cellules.

Bornes de connexion pour les feuilles d'essai.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

- Dimensions : 1200 x 450 x 400 mm approx. - Poid : 50 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Les potentiels galvaniques.

2.- Etude des couples galvaniques.

3.- Passivation du fer.

4.- Influence du pH.

5.- Le procédé d'anodisation de l'aluminium.

6.- La protection cathodique.

7.- Corrosion galvanique + oxydation.

8.- Construction d'une cellule Daniell pour obtenir des potentiels standards.

Possibilités pratiques supplémentaires :

9.- Influence de la concentration en O2 dans la corrosion.

10.- Etude simultanée de la corrosion dans plusieurs cellules.

11.- Corrosion électrolytique.

12.- Inhibition chimique.

13.- Prévention de l'entartrage.

14.-Effet de la contrainte interne.

15.-Etudes sur le traitement de l'eau :

- Stabilisation du carbonate de calcium.

- Oxydation du fer et du manganèse dans les eaux souterraines.

- Adoucissement de l'eau par précipitation chimique.

- Désinfection des eaux usées avec des solutions de chlore.

Optionnel

EEC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.