SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité d’essai de dureté Brinell 30 kN :

Il peut être utilisé avec des pièces de forme ronde, plate ou irrégulière.

Temps de réponse réglable de 5 à 60 secondes.

Plage de mesure : 8 à 650 HBW.

La charge d’essai est appliquée par un moteur électrique.

Force d’essai appliquée : 612,9 N (62,5 kgf) – 980 N (100 kgf), 1226 N (125 kgf) – 1839 N (187,5 kgf) – 2452 N (250 kgf) – 4903 N (500 kgf) – 7355 N (750 kgf) – 9807 N (1000 kgf) – 29420 N (3000 kgf).

Hauteur maximale de l’éprouvette : 220 mm.

Profondeur de gorge (distance entre le point central du pénétrateur et le corps du duromètre) : 135 mm.

Plaque porte-éprouvette de petite taille : diamètre 60 mm.

Plaque porte-éprouvette de grande taille : diamètre 200 mm.

Plaque porte-éprouvette en « V » : diamètre 80 mm.

Pénétrateurs :

Bille d’acier de 2,5 mm de diamètre.

Bille d’acier de 5 mm de diamètre.

Bille d’acier de 10 mm de diamètre.

Quatre billes supplémentaires de chaque taille.

Deux blocs d’essai :

HBW/3000/10 (150 ~ 250).

HBW/750/5 (150 ~250).

Microscope portable pour la lecture des empreintes :

Amplification : 20 X. Valeur minimale de division de la molette micrométrique : 0,005 mm. Champ de lecture efficace : 6 mm.

Fusible de rechange.

Manuels :  Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Manuels d’assemblage et d’Installation, de Démarrage, de Sécurité, de Maintenance et Manuel des pratiques.

Unité: - Dimensions : 300 x 500 x 800 mm environ. - Poids: 150 Kg environ.

Cas des éléments : - Dimensions : 350 x 300 x 150 mm environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Apprendre à utiliser l’instrumentation pour réaliser des essais de dureté.

2.- Étude et familiarisation avec l’unité d’essai de dureté Brinell.

3.- Mesure de la dureté Brinell sur différents matériaux.

4.- Observer le comportement de divers matériaux sous différentes charges appliquées.

5.- Connaître les types d’éprouvettes standards pour ces types d’essais.

6.- Connaître les types d’indenteurs standards pour ces types d’essais.

Optionnel

EEDB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.