SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 EEEC. Unité.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Le kit comprend:

Tunnel en acier inoxydable 2000 x 550 x 550 mm approx, y compris deux fenêtres transparent de 1000 x 130 mm approx.

Éolienne:

Diamètre: 510 mm. Vitesse de l'air au démarrage: 2,0 m/s.

Puissance de sortie maximale: 60 W. Tension: 12 V.

Courant de charge maximum: 5 A.

Inclut un ensemble de six lames.

L'angle d'incidence de l'éolienne peut être modifié pour simuler différentes conditions environnementales et il est possible de sélectionner différentes configurations d'aubes. (éolienne à six, trois ou deux pales).

Cette unité vous permet de changer l'angle des palles et peut être réglé sur une plage de 360°.

L'alternateur à faible frottement fournit une sortie douce et silencieuse.

Alternateur sans friction et arbre fixe.

Ventilateur axial à vitesse variable (contrôlé par PC) pour la simulation du vent:

Débit maximal: 10650 m³/h. Puissance maximale: 1,5 kW. Comprend une grille de protection.

Régulateur de charge CC:

Règle la façon dont l'électricité produite par l'éolienne est distribuée à la batterie et à partir de la batterie, et à la charge. Un écran affiche l'état de charge, les paramètres de fonctionnement et les messages échec. Les fonctions de protection électronique sont:

Déconnexion haute tension, protection contre les courts-circuits de charge et de module, protection contre les surtensions à l'entrée du module, protection contre les surchauffes et la surcharge et la déconnexion de la batterie en cas de surtension.

Chargeur de batterie auxiliaire:

Évaluez soigneusement la batterie et distribuez ensuite la charge optimale requise.

Batterie: Tension nominale: 12 V, capacité (20 heures): 24 Ah.

Module de charge CC:

Boîte métallique avec schéma sur la face avant.

Deux lampes 12 V.

Moteur à courant continu: tension: 24 V, puissance: 5 W.

Rhéostat de 500 W.

Deux interrupteurs manuels.

Connexion indépendante de chaque charge à l'aide du sélecteur de charge à quatre positions:

Position 1: L'éolienne ou le régulateur fonctionne en circuit ouvert.

Position 2: les lampes CC et le rhéostat sont branchés directement sur l'éolienne ou en fonction de la sélection effectuée sur l'ordinateur (PC). Ces charges peuvent se connecter indépendamment ou en parallèle à l'aide d'interrupteurs manuels.

Position 3: Le moteur à courant continu est connecté directement à l'éolienne ou au régulateur.

Position 4: Mode de déviation, pas de charge en courant continu.

Capteurs:

Sonde de température de type "J" pour mesurer la température de l'air à l'intérieur du tunnel.

La vitesse de l'air est mesurée par un capteur situé dans le tunnel; portée du capteur: 0,20 – 10 m/s.

Capteur optique pour déterminer la vitesse de rotation de l'éolienne (tr/min).

Capteur de courant continu et de tension. Il est possible de connaître, en temps réel, les valeurs de tension. et le courant continu donné par l'éolienne, mesuré avant et après le régulateur.

Capteur de force pour la mesure du couple mécanique dans l'éolienne, plage: 0 – 600 g.

Capteur de force pour mesurer la poussée sur l'éolienne, plage: 0 – 3000 g.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

Éléments supplémentaires recommandés (au moins un) (Non inclus)

- EE-KIT. Kit de Simulation de Conversion et de Consommation (CA) :

• Onduleur monophasé :

Monophasé.

Technologie de commutation de mode 25 kHz.

Puissance de démarrage de 200 %.

Protection contre les courts-circuits.

Protection contre la surchauffe.

Protection contre les surcharges.

Indicateur d’état de fonctionnement à LED.

Interrupteur marche/arrêt arrière.

• Module de charge CA :

Boîte en métal.

Schéma sur le panneau avant.

Ventilateur axial compact 230 V avec protection des mains en plastique.

Trois lampes 220 V – 240 V, puissance: 11 W.

Connexion indépendante de chaque charge à l’aide du sélecteur à quatre positions:

- L’onduleur fonctionne sans charge.

- Raccordement du moteur du ventilateur.

- Connexion d’une lampe à courant alternatif.

- Connexion de deux lampes CA en parallèle.

• Capteur de tension et de courant alternatif. La valeur de l’alimentation CA peut être affichée avec le logiciel.

- EE-HYB-KIT. Kit d’Onduleurs Hybrides pour la Connexion au Réseau avec Autogestion de l’Énergie.

Cet onduleur peut prendre l’énergie électrique soit du réseau électrique du laboratoire (50/60 Hz), soit d’un panneau photovoltaïque (non inclus) pour fournir de l’électricité à une charge locale (incluse) ou stocker cette énergie dans une batterie (incluse). Ce critère dépendra de la quantité d’énergie stockée par la batterie à un moment donné et de la disponibilité ou non d’une quantité suffisante d’énergie solaire pour répondre à la demande d’énergie à ce moment-là.

Afin d’étudier les différents modes de fonctionnement de l’onduleur hybride, ce kit se compose d’une batterie, d’une charge résistive variable et de divers appareils analogiques de mesure du courant et de la tension CC et CA.

En fonction de l’énergie stockée dans la batterie et de l’énergie demandée par la charge variable, il sera possible d’observer le comportement de l’onduleur au moyen des compteurs analogiques situés en différents points du circuit électrique. Par exemple, il sera possible de mesurer les flux de courant entrant et sortant de la batterie, le courant consommé par la charge résistive et également, les flux de courant provenant du secteur au cas où il n’y aurait pas assez d’énergie dans la batterie pour répondre à la demande de la charge résistive.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Puissance nominale : 1000 W.

Interrupteur d’alimentation.

Ampèremètre CC bidirectionnel : -50 A – 0 – 50 A.

Voltmètre CC : 0 – 15 VCC.

Ampèremètre CA pour mesurer la consommation de la charge : 0 – 5 A.

Voltmètre CA pour mesurer la tension à la charge : 0 – 250 VCA.

Ampèremètre CA pour mesurer le courant d’appel du secteur : 0 – 5 A.

Voltmètre CA pour mesurer la tension du secteur : 0 – 250 VCA.

Isolateur de réseau.

Déconnecteur de charge.

Déconnecteur de batterie.

Disjoncteur de batterie : 40 A.

Disjoncteur différentiel : 230 VCA, 10 A, 30 mA.

Fusibles : 2 x 16 A.

Résistance variable : 0 – 1000 Ohm, 1000 W.

Onduleur hybride :

Tension de la batterie : 12 VCC.

Régulateur MPPT : 17 – 80 VCC.

Batterie au gel :

Tension nominale : 12 VCC.

Capacité : 60 Ah.

2 EEEC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

La Control Interface Box fait partie du système SCADA.

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle par ordinateur en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle par ordinateur controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

4 EEEC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

6 Manuels :

Cet appareil est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

*	Références 1 à 6 sont les principaux éléments : EEEC + EEEC/CIB + DAB + EEEC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.-  Identification et familiarisation avec tous les composants de l'équipement et comment ils sont liés à son fonctionnement.

2.-  Familiarisation avec les paramètres du régulateur et les mesures de l'énergie éolienne.

3.-  Etude de la conversion de l'énergie éolienne cinétique en énergie électrique.

4.-  Etude de la puissance générée par l'éolienne en fonction de la vitesse du vent.

5.-  Détermination des paramètres typiques de l'éolienne (courant de court-circuit, tension à vide, puissance maximale).

6.-  Détermination de la courbe I-V.

7.-  Etude de la tension, du courant et de la puissance en fonction des différentes charges.

8.-  Etude de l'influence de la variation de charge sur l'éolienne.

9.-  Détermination de la puissance maximale de l'éolienne.

10.-Détermination de la courbe de vitesse de l'air P-courbe.

11.-Etude de la puissance générée par l'éolienne en fonction de l'angle d'incidence de l'air.

12.-Etude de la courbe caractéristique du rotor.

13.-Etude de la connexion des charges en tension continue.

Possibilités pratiques supplémentaires :

14.-Le calibrage des capteurs.

15.-Etude du coefficient de puissance.

16.-Etude du fonctionnement de l'éolienne en fonction de la configuration des pales (éolienne à six, trois ou deux pales).

17.-Etude du nombre optimal de lames.

18.-Etude du fonctionnement de l'éolienne en fonction de l'angle des pales.

19.-Etude de l'efficacité d'un équipement éolien.

20.-Détermination du rendement d'un équipement éolien en fonction du nombre de pales, de l'angle des pales et de l'angle du générateur.

21 -Détermination et étude de la force de poussée sur l'éolienne.

22.-Détermination et étude du couple dans l'éolienne.

Pratiques à réaliser avec l'élément recommandé "EE-KIT":

23.-Étude de la connexion des charges à 220 V de tension alternative.

Pratiques à réaliser avec l'élément recommandé "EE-HYB-KIT":

24.-Etude de la procédure de connexion au réseau de l’onduleur hybride : séquence correcte des interrupteurs de la batterie et du réseau.

25.-Etude de la configuration de l’onduleur hybride.

26.-Etude de l’onduleur hybride en mode de connexion au réseau.

27.-Etude de l’onduleur hybride en mode îlot.

28.- Etude du comportement de l’onduleur hybride en cas de blackout.

29.-Etude du processus de charge de la batterie à partir du réseau de laboratoire à travers l’onduleur hybride.

30.-Etude du processus de charge d’une batterie à partir d’une source d’énergie renouvelable.

31.-Etude des flux de puissance de la batterie et du réseau face aux variations de la demande d’énergie avec la charge résistive variable.

32.-Etude de la réponse de l’onduleur hybride lorsque le point de décharge critique de la batterie est atteint.

33.-Etude du bilan énergétique entre la batterie et le réseau de charge à l’aide des ampèremètres et voltmètres analogiques incorporés dans le kit.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

34.-De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

35.-Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

36.-Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

37.-Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

38.-Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

39.-Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

40.-Contrôle du processus de l'unité EEEC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

41.-Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité EEEC.

- En utilisant PLC-PI, 19 autres exercices peuvent être effectués.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Spécifications de l'Offre (pour les articles facultatifs)

a) Configuration Industrielle

7 PLC. Contrôle Industriel utilisant PLC (comprend le module PLC-PI plus Logiciel de Contrôle PLC-SOF) :

- PLC-PI. Module PLC :

Boîte métallique.

Schéma de principe sur le panneau avant du module.

Les entrées numériques (X) et les sorties (Y) : 16 entrées numériques. 14 sorties numériques.

Bloc entrées analogiques : 16 entrées analogiques.

Sorties analogiques d'un bloc : 4 sorties analogiques.

Écran tactile.

Panasonic PLC :

Haute vitesse de traitement de 0,32 microsecondes. Capacité du programme des mesures de 32 K. Compteur à grande vitesse. Régulation PID multi-points.

Panasonic modules entrées/sorties numériques et des entrées/sorties analogiques.

- EEEC/PLC-SOF. Logiciel de contrôle PLC :

Pour cette unité particulière, toujours inclus avec l'offre PLC.

Pratiques à faire avec PLC-PI:

1.-   Le contrôle du processus d'une équipe en particulier à travers la boîte d'interface de commande sans l'ordinateur.

2.-   Visualisation de toutes les valeurs des capteurs utilisés dans le processus d'une équipe particulière.

3.-   L'étalonnage de tous les capteurs inclus dans le processus d'une équipe particulière.

4.-   Le fonctionnement de tous les actionneurs impliqués dans le processus d'une équipe particulière.

5.-   Réalisation de différentes expériences, automatiquement, sans avoir devant l'ordinateur utilisé. (Cette expérience peut être décidée au préalable).

6.-   Simulation d'actions en dehors dans les cas n'existent pas d'éléments matériels. (Exemple: test de réservoirs complémentaires, complémentaires au processus d'étude du milieu industriel, etc.).

7.-   Utilisation générale et manipulation de l'automate.

8.-   Application de processus PLC pour l'équipe particulière.

9.-   Structure PLC.

10.- Réglage des entrées et sorties PLC.

11.- Options de configuration de l'automate.

12.- Langages de programmation PLC.

13.- Différents langages standards de programmation API (diagramme d'échelle (LD), texte structuré (ST), liste d'instructions (IL), Grafcet (SFC), bloc fonctionnel (FBD)).

14.- Nouvelle configuration et développement de nouveaux procédés.

15.- La gestion d'un processus établi.

16.- Affichage des résultats et des comparaisons avec l'unité particulier.

17.- Possibilité de créer de nouveaux processus liés à l'unité en particulier.

18.- PLC Exercices de programmation.

19.- Les demandes elles-mêmes en fonction des besoins de l'enseignant et l'élève PLC.

b) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

8 EEEC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

9 EEEC/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur toute unité EDIBON contrôleé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'unité. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants :

Défauts affectant les mesures des capteurs :

- Un étalonnage incorrect est appliqué.

- Non-linéarité.

Défauts qui affectent les actionneurs :

- Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

- Réduction de la réponse d'un actionneur.

Échecs dans l'exécution des contrôles:

- Inversemment des contrôles ON/OFF.

- Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

- L'action de certains contrôles est annulée.

Défauts on/off:

- Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

c) Options de Expansions Multipuesto

10 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.