ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo "EEFCR" está compuesto principalmente por:

Caja acondicionadora de temperatura, fabricada en metacrilato. En ella se crean las condiciones adecuadas de temperatura para realizar el ensayo:

En su interior se sitúa la probeta para su ensayo.

Para alcanzar la temperatura se utiliza una bolsa isotérmica.

Para conocer las condiciones en las que se realiza el ensayo se dispone de un termómetro en la parte superior del habitáculo, rango: -10ºC – 110ºC.

Brazo de carga:

Viga de acero inoxidable, sobre la que se aplican las cargas a la probeta.

Pivota en un eje insertado en la columna soporte.

Tensión aplicada en probeta, rango: 0 – 35 N/mm².

Tornillo para soportar el brazo de carga antes de comenzar el experimento.

Mordazas. Se encuentran en el interior del habitáculo para sujetar las probetas.

Reloj comparador:

Para medir la elongación de la probeta a la que se está sometiendo a las condiciones de carga y temperatura concretas.

Rango: 0 – 10 mm.

Precisión: 0,01 mm.

Llave allen para el ajuste del reloj comparador.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- SET C. Gancho y Conjunto de Masas en Acero 3 kg.

Cada SET C incluye:

1 Pesa de 1000 gr.

2 Pesas de 500 gr.

2 Pesas de 200 gr.

6 Pesas de 100 gr.

1 gancho-soporte de 500 gr.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EEFCR-SP. Set de probetas adicionales.

Incluye:

Tipo planas.

Fabricadas de diferentes materiales plásticos: PVC y polipropileno.

Tienen una sección reducida de 5 mm x 2 mm para facilitar los ensayos.

Dimensiones: 700 x 350 x 600 mm aprox. Peso: 25 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Analizar experimentalmente el comportamiento de diferentes materiales plásticos.

2.- Determinar experimentalmente el límite de fluencia de diferentes materiales plásticos.

3.- Determinar el efecto de la temperatura en el comportamiento a fluencia de un material plástico.

4.- Relación de la deformación por fluencia en función del tiempo. Fases de la fluencia.

Opcional

EEFCR/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.