ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo “EEICI” está compuesto principalmente por:

Péndulo: Está soportado por rodamientos y tiene un brazo de 330 mm de longitud. En uno de sus extremos podemos atornillar el martillo correspondiente a cada ensayo, ya sea Charpy o Izod.

Ángulo inicial: 150°.

Energía Potencial Charpy: 5 J, 7,5 J y 10 J.

Energía Potencial Izod: 8,5 J.

Martillos:

El martillo Charpy tiene forma de “C” y se utiliza para ensayos de impacto sobre probetas apoyadas en dos extremos.

El martillo Izod se utiliza para golpear sobre probetas empotradas verticalmente.

Mordaza Charpy. Compuesta por los accesorios necesarios para sustentar las probetas, según la norma ISO 179.

Mordaza Izod. Compuesta por los accesorios necesarios para sustentar las probetas, según la norma ISO 180.

Llaves allen para ajustar las probetas en las mordazas.

Disco graduado sobre el que se desplaza una aguja que indicará la energía utilizada para la rotura de la probeta.

Probetas de ensayo fabricadas en distintos materiales plásticos:

Tienen una entalla para facilitar la ruptura.

Están fabricadas en PVC, teflón y metacrilato.

Tienen unas dimensiones de 80 mm de longitud y una sección transversal de 10 mm x 4 mm.

Sistema de accionamiento del péndulo en la posición de partida del ensayo.

Cubierta de protección transparente que permite la visualización del experimento con seguridad.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EEICI-SP. Repuestos para EEICI.

Incluye:

2 probetas para ensayo Charpy (PVC).

2 probetas para ensayo Charpy (Metacrilato).

2 probetas para ensayo Charpy (Teflón).

2 probetas para ensayo Izod (PVC).

2 probetas para ensayo Izod (Metacrilato).

2 probetas para ensayo Izod (Teflón).

- Dimensiones: 1000 x 600 x 600 mm aprox. - Peso: 70 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinar experimentalmente la energía necesaria para la ruptura de probetas de distintos materiales según método Charpy.

2.- Determinar experimentalmente la energía necesaria para la ruptura de probetas de distintos materiales según método Izod.

3.- Determinar experimentalmente las pérdidas por rozamiento del péndulo.

Opcional

EEICI/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.