SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table avec pieds réglables.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité “EEICI” se compose principalement de :

Pendule : Il est supporté par des roulements et a une longueur de 330 mm. Sur l'une de ses extrémités, nous pouvons monter le marteau approprié pour chaque essai, qu'il soit Charpy ou Izod.

Angle initial : 150°.

Énergie potentielle Charpy : 5 J, 7,5 J et 10 J.

Énergie potentielle Izod : 8,5 J.

Marteaux :

Le marteau Charpy a la forme d'un “C” et il est utilisé pour les essais d'impact sur des spécimens qui sont soutenus aux deux extrémités.

Le marteau Izod est utilisé pour les essais d'impact sur des spécimens qui sont montés verticalement.

Pince Charpy. Elle est composée des accessoires nécessaires pour soutenir les spécimens, conformément à la norme ISO 179.

Pince Izod. Elle est composée des accessoires nécessaires au soutien des éprouvettes, conformément à la norme ISO 180.

Clés Allen pour serrer les échantillons dans les pinces.

Disque gradué avec une aiguille qui marque l'énergie utilisée pour briser l'échantillon.

Éprouvettes fabriquées dans différentes matières plastiques :

Ils ont une encoche afin de faciliter leur rupture.

Ils sont fabriqués en PVC, PTFE et PMMA.

Leurs dimensions sont de 80 mm de long et leur section transversale est de 10 mm x 4 mm.

Système de support pour le pendule au point de départ de l'essai.

Couvercle transparent de protection qui permet à l'élève de visualiser les expériences en toute sécurité.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EEICI-SP. Spécimens de rechange pour EEICI.

Comprend :

2 Spécimens pour l'essai Charpy (PVC).

2 Spécimens pour l'essai Charpy (PMMA).

2 spécimens pour l'essai Charpy (PTFE).

2 éprouvettes pour l'essai Izod (PVC).

2 spécimens pour l'essai Izod (PMMA).

2 spécimens pour l'essai Izod (PTFE).

- Dimensions : 1000 x 600 x 600 mm approx. - Poids : 70 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination expérimentale de l'énergie nécessaire à la rupture d'éprouvettes de différents matériaux par la méthode Charpy.

2.- Détermination expérimentale de l'énergie nécessaire à la rupture d'éprouvettes de différents matériaux par la méthode Izod.

3.- Détermination expérimentale des pertes par frottement du pendule.

Optionnel

EEICI/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).