ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo “EEICI/300” está compuesto principalmente por:

Péndulo: barra de aluminio de longitud 900 milímetros para ambos métodos, Charpy e Izod, soportada por un eje de acero inosxidable anclado en dos apoyos equidistante. Esta barra de aluminio queda soldada al eje. La oscilación viene dada por medio de rodamientos implementados en ambos apoyos. En su extremo se puede atornillar el martillo correspondiente al método a ensayar, ya sea Charpy o Izod.

Ángulo inicial: 150°.

Capacidad método Charpy: 160 – 300 Nm.

Capacidad método Izod: 90 – 220 Nm.

Masa del péndulo: 3,55 kg.

Martillo:

Martillo Charpy: tiene forma de “C” y se utiliza para ensayos de impacto sobre probetas apoyadas horizontalmente en dos extremos. Su masa es de 10 kg.

Martillo de Izod sirve para golpear sobre probetas empotradas verticalmente. Su masa es de 5.45 kg.

Mordaza Charpy: Son los dos soportes que situamos en la base para colocar la probeta simplemente apoyada horizontalmente en sus dos extremos.

Mordaza Izod: Son los dos soportes que situamos en la base para colocar la probeta simplemente empotrada en uno de sus extremos verticalmente.

Pesos adicionales: juego de pesas  que se pueden fijar a los dos tipos de martillos.

2 pesas de latón de 1,5 kg.

2 pesas de acero de 2,5 kg.

Las probetas de ensayo para ambos métodos que se proporcionan, se ajustan a las normas ISO-148 y ASTM E23. Sus especificaciones son:

Materiales disponibles: acero inoxidable, cobre (Cu), y latón (aleación de Cu+Zn) y aluminio (4 unidades de cada uno).

Longitud: 55 mm.

Sección: 10 x10 mm².

Entalla centrada en V de 90°.

Sistema de freno disco mecánico compuesto por:

Palanca de freno de mano.

Corona dentada para permitir bloqueo del freno.

Cable de freno mecánico.

Disco de freno de aluminio de 160 mm de diámetro.

Pinzas de dos pistones.

Pastillas de freno.

Sistema de bloqueo por tetón compuesto por:

Disco bloqueador de acero inoxidable instalado en el eje de oscilación.

Tetón desplazable con muelle incorporado para facilitar su desplazamiento.

Mecanismo de barras para colocar el tetón en posición de seguridad y liberar la apertura de la puerta de acceso al martillo.

Elemento acoplador para desbloquear el tetón.

Barra circular que actúa como palanca, desacoplable.

Sistema de elevación del péndulo compuesto por:

Barra circular desacoplable que actua como manivela. (Es la misma que empleamos en el sistema de bloqueo por tetón).

Elemento acoplador al eje del péndulo.

Sistema de medición de ángulo compuesto por:

Disco graduado 180°.

Aguja marcadora.

Manuales:	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EEICI/300-SP. Repuestos para EEICI/300.

Incluye:

Probeta de acero.

Probeta de latón.

Probeta de aluminio.

Probeta de cobre.

- Dimensiones: 500 x 2150 x 1810 mm aprox. - Peso: 330 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinar experimentalmente la energía necesaria para la ruptura de probetas de distintos materiales según el método Charpy.

2.- Determinar experimentalmente la energía necesaria para la ruptura de probetas de distintos materiales según el método Izod.

3.- Determinar experimentalmente las pérdidas por rozamiento del péndulo.

Posibilidades prácticas adicionales:

4.- Realización del mismo ensayo con probetas con distintos espesores y longitudes (sería necesario cambiar las mordazas y el martillo)

5.- Estudio de la influencia de la velocidad de impacto en la rotura de las probetas.

6.- Estudio del efecto de tratamientos superficiales sobre la probeta.

7.- Comprensión del efecto de la temperatura sobre las probetas. Aplicar el ensayo tras someter a las probetas a distintas temperaturas extremas.

Opcional

EEICI/300/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores:

Para ser usado con los equipos mecánicos.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computarizado de las medidas de cada equipo mecánico.