SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité “EEICI/300” est principalement composée de :

Pendule : barre en aluminium de 900 mm de long pour les deux méthodes, Charpy et Izod, supportée par un axe en acier inoxydable ancré sur deux supports équidistants. Cette barre en aluminium est soudée à l’arbre. L’oscillation est assurée au moyen de roulements implantés dans les deux supports. Le marteau correspondant à la méthode à tester, soit Charpy soit Izod, peut être vissé à son extrémité.

Angle initial : 150°.

Capacité méthode Charpy : 160 – 300 Nm.

Capacité de la méthode Izod : 90 – 220 Nm.

Masse du pendule : 3,55 kg.

Marteau:

Marteau Charpy : il a une forme en “C” et est utilisé pour les essais d’impact sur des éprouvettes supportées horizontalement à deux extrémités. Sa masse est de 10 kg.

Le marteau Izod est utilisé pour frapper des échantillons encastrés verticalement. Sa masse est de 5,45 kg.

Pince Charpy : Ce sont les deux supports que l’on place sur la base pour placer l’échantillon simplement soutenu horizontalement aux deux extrémités.

Pince Izod : Ce sont les deux supports que l’on place sur la base pour placer l’échantillon simplement encastré verticalement à l’une de ses extrémités.

Poids supplémentaires : ensemble de poids pouvant être fixés sur les deux types de marteaux.

2 poids en laiton de 1,5 kg.

2 poids en acier de 2,5 kg.

Les échantillons d’essai pour les deux méthodes fournies sont conformes aux normes ISO-148 et ASTM E23. Leurs spécifications sont les suivantes :

Matériaux disponibles : acier inoxydable, cuivre (Cu) et laiton (alliage Cu+Zn).

Longueur : 55 mm.

Section : 10 x 10 mm².

Brides centrées en V à 90°.

Système de freinage à disque mécanique composé de :

Levier de frein à main.

Couronne dentée pour permettre le blocage du frein.

Câble de frein mécanique.

Disque de frein en aluminium de 160 mm de diamètre.

Étriers à deux pistons.

Plaquettes de frein.

Système de verrouillage par téton composé de :

Disque de blocage en acier inoxydable installé sur l’arbre oscillant.

Poussoir coulissant avec ressort intégré pour faciliter son déplacement.

Mécanisme à barre permettant de placer la goupille en position de sécurité et de libérer l’ouverture de la porte d’accès au marteau.

Elément d’accouplement pour déverrouiller le loquet.

Barre circulaire faisant office de levier, débrayable.

Système de levage pendulaire composé de :

Barre circulaire de découplage qui fait office de manivelle (c’est la même que celle que nous utilisons dans le système de blocage par loquet).

Elément de couplage à l’axe du pendule.

Système de mesure d’angle composé de :

Disque gradué 180°.

Aiguille marqueur.

Manuels : Cette unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EEICI/300-SP. Pièces de Rechange pour EEICI/300.

Comprend :

Bécher en acier.

Bécher en laiton.

Bécher en aluminium.

Sonde en cuivre.

- Dimensions : 500 x 2150 x 1810 mm environ. - Poids : 150 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Déterminer expérimentalement l’énergie nécessaire pour briser des éprouvettes constituées de différents matériaux en utilisant la méthode Charpy.

2.- Déterminer expérimentalement l’énergie nécessaire pour briser des éprouvettes constituées de différents matériaux en utilisant la méthode Izod.

3.- Déterminer expérimentalement les pertes par frottement du pendule.

Possibilités pratiques supplémentaires :

4.- Effectuer le même test avec des éprouvettes de différentes épaisseurs et longueurs (il faudrait changer les mâchoires et le marteau).

5.- Étudier l’influence de la vitesse d’impact sur la rupture des éprouvettes.

6.- Étudier l’effet des traitements de surface sur l’éprouvette.

7.- Comprendre l’effet de la température sur les tubes à essai. Appliquer le test après avoir soumis les éprouvettes à différentes températures extrêmes.

Optionnel

EEICI/300/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec unités mécaniques.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité mécanique à partir d'un ordinateur (PC).