ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

EEU/20KN-UB. Unidad Base con Hardware y Software para Adquisición de Datos:

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Unidad base con patas.

Travesaño superior.

Travesaño inferior.

Pilares estructurales.

La carga de prueba se genera mediante un sistema hidráulico manual.

Carrera máxima: 45 mm.

Fuerza de prueba máx.: 20 kN.

Dinamómetro: 0 – 20 kN. Graduaciones: 0,5 kN.

Indicador de elongación: 0 – 10 mm. Graduaciones: 0.01 mm.

Elementos de sujeción de los accesorios.

Protección de metacrilato.

Sensor de fuerza.

Sensor para el desplazamiento por deformación, rango: 0 – 50 mm.

Sistema de Adquisición de Datos desde Computador (PC):

Consola de Adquisición de Datos:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de desplazamiento de fuerza y ​​deformación.

Conexión USB al computador (PC).

Software de Adquisición de Datos y Cálculos:

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales.

Compatible con los estándares de la industria.

Procesamiento, comparación y almacenamiento de datos.

Representación de gráficos y curvas.

Medida de la fuerza aplicada.

Medida de desplazamiento generado por deformación.

Cálculo de fuerza de cizallamiento.

Diámetro de la impresión para el ensayo de Brinell.

Cálculo de dureza Brinell.

Cálculo de la fuerza de compresión.

Cálculo de la fuerza de tensión.

Cálculo de embutición.

Cálculo de fuerza de flexión.

Constante elástica para un muelle helicoidal.

Constante elástica para un muelle de disco.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

- EEU/20KN-1. Accesorios y Probetas para Ensayos de Cizallamiento.

Dispositivo para experimentos de cizallamiento.

Juego de 12 probetas para ensayos de cizallamiento fabricadas en latón, aluminio y cobre (cuatro unidades de cada material).

- EEU/20KN-2. Accesorios y Probetas para Ensayos de Dureza Brinell.

Dispositivo para pruebas de dureza Brinell.

Bola penetradora: 10 mm.

Juego de probetas Brinell fabricadas en acero, latón, aluminio y cobre (una unidad por material).

- EEU/20KN-3. Accesorios y Probetas para Ensayos de Compresión.

Juego de dos placas de compresión con elementos de sujeción.

Juego de 16 probetas para ensayos de compresión fabricadas en  acero, latón, aluminio y cobre (cuatro unidades de cada material).

- EEU/20KN-4. Accesorios y Probetas para Ensayos de Tracción.

Mordazas para ensayos de tensión para probetas planas y redondas.

Juego de 16 probetas planas para medir la tensión, fabricadas en aluminio, acero, latón y cobre (cuatro unidades de cada material).

Juego de 16 barras para pruebas de tensión fabricadas en aluminio, acero, latón y cobre (cuatro unidades de cada).

Dispositivo para ensayos de tensión para probetas normalizadas.

Juego de 16 probetas normalizadas para pruebas de tensión fabricadas en aluminio, acero, latón y cobre (cuatro unidades de cada).

- EEU/20KN-5. Accesorios y Probetas para Ensayos de Embutición.

Dispositivo para experimentos de embutición.

Juego de 16 probetas para ensayos de embutición fabricadas en  acero, latón, aluminio y cobre (cuatro unidades de cada material).

- EEU/20KN-6. Accesorios y Probetas para Ensayos de Flexión.

Dispositivo de flexión.

Probetas para ensayos de flexión fabricadas en acero, latón, aluminio y cobre (una unidad de cada material).

- EEU/20KN-7. Accesorios y Probetas para Ensayos de Muelles.

Muelles de disco (dos unidades).

Muelles helicoidales (dos unidades).

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EEU/20KN-SP. Repuestos de Equipo de Ensayo de Materiales Universal.

12 Probetas para Ensayo de Cizallamiento:

Cuatro probetas de latón.

Cuatro probetas de aluminio.

Cuatro probetas de cobre.

Cuatro Probetas para Ensayo de Dureza Brinell:

Probeta de acero.

Probeta de latón.

Probeta de aluminio.

Probeta de cobre.

16 Probetas para Ensayo de Compresión:

Cuatro probetas de acero.

Cuatro probetas de latón.

Cuatro probetas de aluminio.

Cuatro probetas de cobre.

48 Probetas para Ensayo de Tensión:

16 probetas planas:

Cuatro probetas de acero.

Cuatro probetas de latón.

Cuatro probetas de aluminio.

Cuatro probetas de cobre.

16 probetas redondas:

Cuatro probetas de acero.

Cuatro probetas de latón.

Cuatro probetas de aluminio.

Cuatro probetas de cobre.

16 probetas estándar:

Cuatro probetas de acero.

Cuatro probetas de latón.

Cuatro probetas de aluminio.

Cuatro probetas de cobre.

16 Probetas para Ensayo de Embutición:

Cuatro probetas de acero.

Cuatro probetas de latón.

Cuatro probetas de aluminio.

Cuatro probetas de cobre.

Cuatro Probetas para Ensayo de Flexión:

Probeta de acero.

Probeta de latón.

Probeta de aluminio.

Probeta de cobre.

- EEU/20KN-8. Accesorios y Probetas para Ensayos de Compresión: Yeso, Madera y Plástico.

Accesorios de compresión con elementos de sujeción.

Juego de 16 probetas para ensayos de compresión fabricadas en yeso, madera y plástico (cuatro unidades de cada material).

- Dimensiones: 550 x 500 x 800 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Aprender a manejar la instrumentación para realizar los principales  ensayos de materiales.

2.- Estudio y familiarización con equipos de ensayos universales de materiales.

3.- Pruebas de resistencia a la tracción.

4.- Pruebas de resistencia a la compresión.

5.- Pruebas de dureza mediante el método Brinell.

6.- Pruebas de flexión.

7.- Pruebas de cizallamiento.

8.- Pruebas de embutición.

9.- Pruebas con muelles de disco.

10.- Pruebas con muelles helicoidales en serie o en paralelo.

11.- Registro de curvas características: fuerza vs deformación.

12.- Uso del sistema de adquisición de datos.

Opcional

EEU/20KN/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.