SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

EEU/20KN-UB. Unité de Base avec Matériel et Logiciels pour l'Acquisition de Données :

Eléments métalliques principaux en acier inoxydable.

Unité de base avec pieds.

Traverse supérieure.

Traverse inférieure.

Piliers du cadre.

La charge d'essai est générée par un système hydraulique à commande manuelle.

Course maximale : 45 mm.

Force d'essai maximale : 20 kN.

Dynamomètre : 0 – 20 kN. Graduations : 0,5 kN.

Jauge d'élongation : 0 – 10 mm. Graduations : 0,01 mm.

Eléments de fixation pour accessoires.

Revêtement de protection en méthacrylate.

Capteur de force.

Capteur de déplacement de déformation, gamme : 0 – 50 mm.

Système d'Acquisition de Données par Ordinateur (PC) :

Console d'Acquisition de Données :

Boîte métallique.

Connexions pour les capteurs de force et de déplacement de déformation.

Connexion USB à l'ordinateur (PC).

Logiciel d'Acquisition de Données et de Calculs :

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels.

Compatible avec les standards de l'industrie.

Traitement, comparaison et stockage des données.

Représentation graphique et courbes.

Mesure de la force appliquée.

Mesure du déplacement généré par la déformation.

Calcul de la résistance au cisaillement.

Diamètre de l'empreinte pour l'essai Brinell.

Calcul de la dureté Brinell.

Calcul de la résistance à la compression.

Calcul de la résistance à la traction.

Calcul de la profondeur d'emboutissage (creux).

Calcul de la résistance à la flexion.

Constante élastique d'un ressort hélicoïdal.

Constante élastique d'un ressort à disque.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

- EEU/20KN-1. Accessoires et Spécimens pour Essais de Cisaillement.

Dispositif pour essais de cisaillement.

Jeu de 12 éprouvettes pour essais de cisaillement en laiton, aluminium et cuivre (quatre pièces de chaque matériau).

- EEU/20KN-2. Accessoires et Spécimens pour Essais de Dureté Brinell.

Dispositif pour essais de dureté Brinell.

Boule pénétrante : 10 mm.

Jeu d’éprouvettes Brinell en acier, laiton, aluminium et cuivre (une unité par matériau).

- EEU/20KN-3. Accessoires et Spécimens pour Essais de Compression.

Jeu de deux plaques de compression avec éléments de fixation.

Jeu de 16 éprouvettes pour essais de compression en acier, laiton, aluminium et cuivre (quatre unités par matériau).

- EEU/20KN-4. Accessoires pour Essais de Traction avec Spécimens Standard, Plats et Ronds.

Mâchoires pour essais de traction avec éprouvettes plates et rondes.

Jeu de 16 éprouvettes plates pour mesurer la tension en acier, laiton, aluminium et cuivre (quatre unités par matériau).

Jeu de 16 éprouvettes rondes pour essais de traction en acier, laiton, aluminium et cuivre (quatre unités par matériau).

Dispositif pour essais de traction avec éprouvettes standard.

Jeu de 16 éprouvettes standard pour essais de traction en acier, laiton, aluminium et cuivre (quatre unités par matériau).

- EEU/20KN-5. Accessoires et Spécimens pour Essais d'Emboutissage.

Dispositif pour les essais d’emboutissage.

Jeu de 16 éprouvettes pour essais d’emboutissage en acier, laiton, aluminium et cuivre (quatre pièces de chaque matériau).

- EEU/20KN-6. Accessoires et Spécimens pour Essais de Flexion.

Dispositif pour essais de flexion.

Jeu d’éprouvettes pour essais de flexion en acier, laiton, aluminium et cuivre (une unité par matériau).

- EEU/20KN-7. Accessoires et Spécimens pour Essais de Disque et de Ressort Hélicoïdal.

Ressorts à disque (deux unités).

Ressorts hélicoïdaux (deux unités).

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EEU/20KN-SP. Pièces de Rechange pour Unité d'Essai Universel.

12 Échantillons pour Essais de Cisaillement :

Quatre spécimens en laiton.

Quatre échantillons d’aluminium.

Quatre échantillons de cuivre.

Quatre Échantillons pour les Tests de Dureté Brinell :

Échantillon d’acier.

Spécimen en laiton.

Échantillon d’aluminium.

Spécimen de cuivre.

16 Échantillons pour Essais de Compression :

Quatre échantillons d’acier.

Quatre spécimens en laiton.

Quatre échantillons d’aluminium.

Quatre échantillons de cuivre.

48 Échantillons pour Essais de Traction :

16 spécimens plats :

Quatre échantillons d’acier.

Quatre spécimens en laiton.

Quatre échantillons d’aluminium.

Quatre échantillons de cuivre.

16 spécimens de tiges :

Quatre échantillons d’acier.

Quatre spécimens en laiton.

Quatre échantillons d’aluminium.

Quatre échantillons de cuivre.

16 spécimens standards :

Quatre échantillons d’acier.

Quatre spécimens en laiton.

Quatre échantillons d’aluminium.

Quatre échantillons de cuivre.

16 Échantillons pour les Essais d’Emboutissage Profond (cupping) :

Quatre échantillons d’acier.

Quatre spécimens en laiton.

Quatre échantillons d’aluminium.

Quatre échantillons de cuivre.

Quatre Spécimens pour les Essais de Flexion :

Échantillon d’acier.

Spécimen en laiton.

Échantillon d’aluminium.

Spécimen de cuivre.

- EEU/20KN-8. EEU/20KN-8. Accessoires et Spécimens pour Essais de Compression : Plâtre, Bois et Plastique.

Accessoires de compression avec éléments de fixation.

Jeu de 16 éprouvettes pour essais de compression en plâtre, bois et plastique (quatre unités de chaque matériau).

- Dimensions : 550 x 500 x 800 mm approx. - Poids : 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Apprentissage de l'utilisation de l'instrumentation nécessaire à la réalisation des principaux essais sur les matériaux.

2.- Etude et familiarisation avec les machines universelles d'essai des matériaux.

3.- Essais de résistance à la traction.

4.- Essais de résistance à la compression.

5.- Essais de dureté Brinell.

6.- Essais de flexion.

7.- Essais de cisaillement.

8.- Essais d'emboutissage profond (cupping).

9.- Essais avec ressorts à disque.

10.- Essais avec des ressorts hélicoïdaux en série ou en parallèle.

11.- Enregistrement des diagrammes contrainte-déformation.

12.- Utilisation du système d'acquisition de données par ordinateur.

Optionnel

EEU/20KN/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.