ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Tanque de prueba, fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio: 1000 mm de longitud, 500 mm de anchura y 240 mm de profundidad.

Dos válvulas de membrana para regular los caudales de entrada de agua al tanque.

Dos pozos situados simétricamente en el tanque de pruebas.

Dos válvulas de membrana para regular los caudales de salida de agua de los pozos.

Diecinueve tomas de presión para medir los gradientes hidráulicos, conectadas a manómetros de columna de agua de longitud 300 mm. Los manómetros disponen de válvulas de bola individuales para el purgado de los tubos.

Bomba manual de aire conectada a los manómetros.

Elementos incluidos que facilitan la construcción de los diferentes modelos objeto de estudio:

1.- Modelo rectangular para construir un lago.

2.- Modelo rectangular para construir una excavación.

3.- Modelo cilíndrico para construir un acuífero confinado.

Tuberías flexibles y conectores rápidos.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (solo uno) (No incluidos):

- FME00. Banco Hidráulico.

Banco hidráulico móvil, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio y montado sobre ruedas para moverlo con facilidad.

Bomba centrífuga: 0,37 kW, 30 – 80 l/min, a 20,1 – 12,8 m, monofásica 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/ 60 Hz.

Rodete de acero inoxidable.

Capacidad del depósito sumidero: 165 l.

Canal pequeño: 8 l.

Medida de caudal: depósito volumétrico calibrado de 0 – 7 l para caudales bajos y de 0 – 40 l para caudales altos.

Válvula de control para regular el caudal.

Probeta cilíndrica y graduada para las mediciones de caudales muy bajos.

Canal abierto, cuya parte superior tiene un pequeño escalón y cuya finalidad es la de soportar, durante los ensayos, los diferentes equipos.

Válvula de cierre, en la base de tanque volumétrico, para el vaciado de éste.

Rapidez y facilidad para intercambiar los distintos equipos.

- FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.

El equipo (FME00/B) es una unidad de servicio:

Bomba centrífuga: 0,37 kW, 30 – 80  l/min a 20,1 – 12,8 m, monofásica, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

Rodete de acero inoxidable.

Capacidad de depósito: 140  l aprox.

Caudalímetro.

Válvula de regulación de caudal tipo membrana.

Interruptor de seguridad ON/OFF.

Soportes para colocar el módulo de ensayo.

Este equipo incorpora ruedas para facilitar su movilidad.

- Dimensiones: 1100 x 650 x 1400 mm aprox. - Peso: 100 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Demostración de los gradientes hidráulicos en flujos de aguas subterráneas, incluyendo el efecto de la permeabilidad.

2.- Investigación de los gradientes hidráulicos sobre diferentes modelos construidos en el tanque de pruebas.

3.- Determinación del nivel del agua subterránea entre la entrada y la salida.

4.- Demostración de la ley de Darcy.

5.- Estudio del cono de depresión para un pozo en un acuífero confinado.

6.- Estudio del cono de depresión para un pozo en un acuífero libre.

7.- Estudio del cono de depresión para dos pozos.

8.- Experimento de obtención de los gradientes hidráulicos para un modelo con dos pozos y comparación con el resultado de un solo pozo por el método de superposición.

9.- Drenaje de un modelo tipo lago.

10.- Desagüe de un modelo de excavación bajo nivel freático.

11.- Desagüe de un modelo de excavación usando dos pozos.

12.- Interacción de conos de depresión mediante dos pozos adyacentes.

13.- Confección de las curvas de un pozo y un sistema de dos pozos.

14.- Comparaciones de losa resultados de los diferentes modelos y combinaciones.

15.- Llenado de tubos manométricos.

Opcional

EFAS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.