EDIBON

Édition:ED01/25
Date:Décembrte/2025
EFAS
UNITÉ D' ÉCOULEMENT DES EAUX SOUTERRAINES

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.   

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.   

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel. 

Réservoir d'essai, fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre, de 1000 mm de longueur x 500 mm de largeur et 240 mm de profondeur. 

Deux vannes à membrane pour réguler les débits d'entrée d'eau dans le réservoir d'essai. 

Deux puits situés de façon simmétrique dans le réservoir d'essai. 

Deux vannes à membrane pour réguler le débit de sortie de l'eau des puits. 

Dix-neuf piquages pour mesurer les gradients hydrauliques, reliés à des manomètres à colonne d'eau de 300 mm de long. Les manomètres sont équipés de vannes à bille individuelles pour purger les tubes. 

Pompe manuelle à air reliée aux manomètres. 

Sont inclus des éléments qui facilitent la construction des différents modèles objet de l'étude : 

    1.- Modèle rectangulaire pour la construction d'un lac. 

    2 - Modèle rectangulaire pour la construction d'une excavation. 

    3.- Modèle cylindrique pour la construction d'un aquifère confiné.  

Tuyaux flexibles et raccords rapides. 

Manuels: Cet appareil est livré avec les manuels suivants: Services requis, Montage et Installation, Mise en service, De sécurité, d’Entretien et Pratiques manuels. 

Éléments requis (un seul) (Non inclus) : 

    - FME00. Banc Hydraulique.

Banc hydraulique mobile, fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre, et monté sur roues pour sa mobilité.  

Pompe centrifuge, 0,37 kW, 30 – 80 l/min à 20,1 – 12,8 m, monophasée 200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.  

Glissière en acier inoxydable.  

Capacité du réservoir de vidange : 165 l.  

Petit canal : 8 l.  

Mesure du débit : réservoir volumétrique, jaugé de 0 à 7 l pour les faibles valeurs de débit et de 0 à 40 l pour les valeurs de débit élevées.  

Vanne de contrôle pour la régulation du débit.  

Canal ouvert pour placer l’unité de test.  

Un cylindre de mesure est prévu pour la mesure des petits débits.  

Vanne de vidange manuelle à distance dans la base du réservoir volumétrique.  

Interchangeabilité rapide et facile des différentes unités.   

    - FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base. 

Le FME00/B est une unité de service : 

    Pompe centrifuge : 0,37 kW, 30 – 80 l/min à 20,1 – 12,8 m, monophasée 200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz. 

    Roue en acier inoxydable. 

    Capacité du réservoir : 140 l environ. 

    Débitmètre. 

    Vanne de réglage du débit à membrane. 

    Interrupteur de sécurité ON/OFF. 

    Supports pour le logement du module d’essai. 

    Cette unité incorpore des roues pour sa mobilité.

- Dimensions : 1100 x 650 x 1400 mm environ. (43,30 x 25,59 x 55,11 pouces environ). - Poids : 100 kg environ. (220 livres environ).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.- Cône de succion dans un puits d’absorption.

  2.- Interaction des cônes de dépression entre deux puits adjacents.

  3.- Étude du cône de dépression pour un puits dans un aquifère captif (confiné).

  4.- Drainage d’un modèle d’excavation sous le niveau phréatique.

  5.- Drainage d’un modèle de type lac. 

Possibilités pratiques supplémentaires :

  6.- Démonstration des gradients hydrauliques dans l'écoulement des eaux souterraines, y compris l'effet de la perméabilité. 

  7.- Etude des gradients hydrauliques pour différents modèles construits sur le réservoir d'essai. 

  8.- Détermination du niveau de l'eau souterraine entre l'entrée et la sortie. 

  9.- Démonstration de la loi de Darcy. 

10.- Etude du cône de dépression d'un puits dans un aquifère libre. 

11.- Etude du cône de dépression de deux puits. 

12.- Expérience pour obtenir les gradients hydrauliques pour un modèle avec deux puits. Comparer avec le résultat d'un seul puits par la méthode de superposition. 

13.- Mise en eau d'un modèle d'excavation à l'aide de deux puits. 

14.- Interaction des cônes de dépression par deux puits contigus. 

15.- Les courbes de rabattement pour les systèmes à un et deux puits. 

16.- Comparaison de différents profils, combinaisons. 

17.- Remplissage des tubes manométriques.
Optionnel
EFAS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

