ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Columna de filtración, donde se forma el medio poroso:

Incluye los siguientes elementos:

Tubo de metacrilato transparente de sección circular (altura de la columna: 1300 mm), con tapas inferior y superior extraibles.

Filtro soporte del lecho.

Lecho filtrante.

Treinta tomas de presión.

Treinta tomas de captura de muestras.

Tanque:

Su objetivo es separar la suspensión para ser filtrada. Se dispone de un tanque con dos depósitos:

Depósito 1= 350  l.

Depósito 2= 350  l.

Capacidad total: 700  l.

Ambos depósitos tienen un sistema de medición de nivel de agua.

Bomba:

Bomba centrífuga.

Toma el fluido de la parte superior de la columna de filtrado (operaciones de filtrado) o de la parte inferior de la columna (operación de lavado del lecho poroso).

Sistema de tuberías y válvulas para establecer varios circuitos y regular los flujos.

Caudalímetro, tipo rotámetro, rango: 50 – 600  l/h.

Panel de manómetros:

La columna de filtrado tiene tomas de presión a las cuales se acoplan los tubos piezométricos.

Número de tubos piezométricos: 30.

Altura de la columna: 1300 mm.

Purgador de aire para eliminar las burbujas que se encuentran inicialmente en el circuito.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: 1600 x 1500 x 2500 mm aprox. Peso: 275 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación de la pérdida de carga inicial de un lecho profundo.

2.- Evolución con el tiempo de la pérdida de carga del lecho profundo.

3.- Medición de los perfiles de pérdida de presión a través del lecho.

4.- Demostración de la fluidización de lavado y de flujo inverso.

5.- Filtración en circuito abierto y cerrado.

Posibilidades prácticas adicionales:

6.- La columna puede adaptarse para estudios de absorción e intercambio iónico.

7.- Medición de los perfiles de concentración de la suspensión a través del lecho.

8.- Eficacia de la filtración. Clarificación.

Opcional

EFLP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.