SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Cadre en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter sa mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme dans le panneau frontal avec la distribution des éléments similaire à celle de la réalité.

Colonne de filtration, où se forme le média poreux :

Elle comprend les éléments suivants :

Tube PMMA transparent de section circulaire (hauteur de la colonne : 1300 mm), avec couvercles supérieur et inférieur amovibles.

Filtre support du lit poreux.

Lit filtrant.

Trente prises de pression.

Trente prises de capture d'échantillons.

Cuve :

Son objectif est de préparer la suspension à être filtrée. Il y a une cuve avec deux réservoirs :

Réservoir 1 = 350 l.

Réservoir 2 = 350 l.

Capacité totale : 700 l.

Les deux réservoirs ont un niveau d'eau élevé.

Pompe :

Pompe centrifuge.

Pour amener le fluide vers la partie supérieure de la colonne de filtration (opérations de filtrage), ou vers la partie inférieure de la colonne (opération de lavage du lit poreux).

Système de tuyauterie et de vannes pour établir plusieurs circuits et réguler les débits.

Débitmètre, type rotamètre, gamme : 50 – 600 l/h.

Tableau manométrique :

La colonne de filtration comporte des prises de pression statique auxquelles sont couplés les tubes piézométriques.

Nombre de tubes piézométriques : 30.

Hauteur de la colonne : 1300 mm.

Purgeur d'air pour éliminer les bulles qui se trouvent initialement dans le circuit.

Câbles et accessoires, pour le fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est livré avec les manuels suivants: Services requis, Montage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

- Dimensions : 1600 x1500 x 2500 mm environ. (62,99 x 59,05 x 98,42 pouces environ). - Poids : 275 Kg environ. (605 livres environ).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination de la perte de charge initiale d'un lit profond.

2.- Evolution dans le temps de la perte de charge du lit profond.

3.- Mesure des profils de perte de charge à travers le lit.

4.- Démonstration de l'écoulement inversé et de la fluidisation par rétrolavage.

5.- Filtration en circuit ouvert et fermé.

Possibilités pratiques supplémentaires :

6.- La colonne peut être facilement adaptée pour des études d'absorption et d'échange d'ions.

7.- Mesure des profils de concentration de la suspension à travers le lit filtrant.

8.- Efficacité de la filtration. Clarification.

Optionnel

EFLP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.