ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado.

Elementos metálicos principales fabricados en acero inoxidable.

Fuente de luz, dos tubos fluorescentes de 30 cm y 8 W.

Luz monocromática de 35 W.

Placa difusora translúcida.

Filtros polarizadores de doble efecto (polarización lineal y polarización circular) de  30 x 30 cm y protegidos por placas de metacrilato.

Estructura de carga con gato.

Célula de carga para medición directa de la fuerza.

Diez tornillos de presión y accesorios.

El equipo “EFO” incluye los siguientes elementos:

- EFO-K1. Kit de Muestras Básico (Kit básico), compuesto por:

N° 3.   Muestra Rectangular Escalonada.

N° 4.   Muestra Circular Compacta.

N° 5.   Muestra Circular con Orificio.

N° 9.   Muestra Rectangular Mediana.

N° 13. Muestra en “C”.

N° 14. Muestra con Arco.

N° 17. Muestra Cuadrada con Barra Diagonal.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EFO-K2. Kit de Muestras Avanzado (Kit avanzado), compuesto por:

N° 1.   Muestra Irregular Grande.

N° 2.   Muestra Irregular Pequeña.

N° 6.   Muestra Rectangular con Entallas.

N° 7.   Muestra Trapezoidal.

N° 8.   Muestra Rectangular Grande.

N° 10. Muestra Rectangular Pequeña (2 unidades).

N° 11. Muestra en “U”.

N° 12.  Muestra Rectangular Ancha.

N° 15. Muestra Triangular (2 unidades).

N° 16. Muestra Cuadrada Hueca.

N° 18. Muestra Cuadrada con Dos Barras Diagonales.

N° 19. Muestra de Viga en “T”.

N° 20. Muestra de Viga en Doble “T”.

N° 21. Muestra Rectangular con Orificio.

- EFO-K5. Kit de Estructuras Articuladas, compuesto por:

N° 30. Estructura Articulada 1.

N° 31. Estructura Articulada 2.

N° 32. Estructura Articulada 3.

- EFO-K6. Kit de Paneles Dinámicos, compuesto por:

N° 40. Panel Dinámico 1.

N° 41. Panel Dinámico 2.

- EFO-ICL. Accesorio de Láminas Circular y Lineal Independientes.

Cables y accesorios para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 750 x 400 x 550 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Introducción a la fotoelasticidad: elementos ópticos, isocromáticas, isoclinas, orden de franja, factor de franja, signo de las tensiones en los bordes, etc.

2.- Determinación de la diferencia de tensiones principales.

3.- Isocromáticas.

4.- Ilustración de los temas relacionados con la elasticidad, resistencia de materiales y estructuras mediantes ensayos de fotoelasticidad.

5.- Tracción pura. Ley óptico-tensional.

6.- Disco comprimido diametralmente.

7.- Anillo con tracción de compresión diametral.

8.- Anillo con compresión diametral.

9.- Placa con taladro circular con tracción.

10.- Comparación de los efectos de distintas muescas en una pieza sometida a tracción.

11.- Tracción pura en una pieza con sección linealmente variable.

12.- Flexión pura.

13.- Flexión simple.

14.- Flexión simple, vigas compuestas.

15.- Flexión compuesta.

16.- Núcleo central compuesto de la sección.

17.- Pieza con gran curvatura sujeta a flexión.

18.- Arco biempotrado con carga central.

19.- Estructura triangular.

20.- Comparación de las estructuras.

21.- Comparación del efecto de distintas muescas.

22.- Método de compensación de Tardy (requiere EFO-ICL).

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

EFO/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.