SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Source lumineuse, deux tubes fluorescents de 30 cm et 8 W.

Lumière monochromatique 35 W.

Plaque de diffusion opalescente.

Filtres polarisants à double effet (polarisation linéaire et polarisation circulaire), de 30 x 30 cm et protégés par des plaques de méthacrylate.

Cadre de charge avec vérin de traction.

Cellule de charge pour la mesure directe de la force.

Dix vis de pression et accessoires.

L'unité "EFO" comprend les éléments suivants :

- EFO-K1. Kit d'Échantillons Basique (Kit de base), formé par :

N°3.   Échantillon Rectangulaire Intensifié.

N°4.   Échantillon Circulaire Compact.

N°5.   Échantillon Circulaire avec Orifice.

N°9.   Échantillon Rectangulaire Moyen.

N°13. Échantillon Sonde "C".

N°14. Échantillon avec Arc Sonde.

N°17. Échantillon carré avec Barre Diagonale.

Elément supplémentaire recommandé (Non inclus) :

- EFO-K2. Kit d'Échantillos Avancé (Kit avancé), formé par :

N°1.   Grand Échantillon Irrégulier.

N°2.   Petit Échantillon Irrégulier.

N°6.   Échantillon Rectangulaire d’Encoches.

N°7.   Échantillon Trapézoïdal.

N°8.   Grand Échantillon Rectangulaire.

N°10. Petit Échantillon Rectangulaire (2 unités).

N°11. Échantillon en "U".

N°12. Large Échantillon Rectangulaire.

N°15. Échantillon Triangulaire (2 unités).

N°16. Échantillon Carré Creux.

N°18. Échantillon avec Deux Barres Diagonales.

N°19. Échantillon de Faisceau “T”.

N°20. Échantillon de Faisceau Double “T”.

N°21. Éprouvette Rectangulaire avec Trou.

- EFO-K5. Kit de Structures Articulées, formé par :

N°30. Structure Articulée 1.

N°31. Structure Articulée 2.

N°32. Structure Articulée 3.

- EFO-K6. Kit de Panneaux Dynamique, formé par :

N°40. Panneau Dynamique 1.

N°41. Panneau Dynamique 2.

- EFO-ICL. Accessoire avec Feuilles Circulaires et Linéaires Indépendantes.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels de pratiques

- Dimensions : 750 x 400 x 550 mm approx. - Poids : 20 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Introduction à la photoélasticité : éléments optiques, isochromatique, isoclinique, ordre de bande, facteur de bande, signe de tension de bord, etc.

2.- Détermination de la différence de contrainte principale.

3.- Isochromatique.

4.- Illustration des thèmes sur l'élasticité, la résistance des matériaux et des structures à l'aide d'essais photoélastiques.

5.- Loi de traction pure/optique-tensionnelle.

6.- Disque comprimé diamétralement.

7.- Anneau avec traction-compression diamétrale.

8 - Anneau avec compression diamétrale.

9.- Plaque avec foret circulaire avec traction.

10.- Comparaison des effets de différentes gravures dans une pièce avec traction.

11.- Traction pure dans une pièce à section linéairement variable.

12.- Flexion pure.

13.- Flexion simple.

14.- Flexion simple, poutres composées.

15.- Flexion composée.

16.- Noyau central composé de la section.

17.- Pièce avec une grande courbure soumise à la flexion.

18.- Arche intégrée avec une charge centrale.

19.- Structure triangulaire.

20.- Comparaison des structures.

21.- Comparaison de l'effet de différentes entailles.

22.- Méthode de compensation des retards (nécessite EFO-ICL).

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

EFO/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.