ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Bomba de calor:

Compresor hermético:

Potencia: 0,5 CV, 4 A. Rendimiento frigorífico: 1111 W a 0 °C.

Dos condensadores/evaporadores de agua, dependiendo de la configuración de calentamiento o de enfriamiento (según sea invierno o verano), mediante el uso de la válvula de inversión de ciclo:

Capacidad: 1580 W. Consumo: 170 l/h.

Condensador/evaporador de aire, dependiendo de la configuración de calentamiento o de enfriamiento (según sea invierno o verano), mediante el uso de la válvula de inversión de ciclo:

Caudal máximo de aire: 980 m³/h. Capacidad de enfriamiento: 1591 W a 5 °C.

Presostato de alta presión, rango: 8 – 32 bar.

Depósito de acumulación del refrigerante. Filtro del refrigerante.

Depósito de separación del refrigerante. Válvula de expansión.

Válvula de 4 vías (válvula de inversión de ciclo) - válvula solenoide.

Cuatro sensores de temperatura, tipo “J”, para el circuito de refrigerante.

Dos sensores de temperatura, tipo “J”, para la medida de las temperaturas del aire.

Cuatro manómetros para el circuito de refrigerante.

Caudalímetro del refrigerante, rango: 5 – 60 l/h.

Circuito de agua sanitaria:

Depósito de agua. Capacidad: 130 l.

Bomba de agua.

Caudalímetro para medir el caudal de agua.

Tres sensores de temperatura, tipo “J”, para la medida de las temperaturas del agua.

Simulador del intercambiador geotérmico:

Intercambiador de calor de agua:

Sistema de tubería situado en el interior de un baño de agua (a temperatura constante).

Tres sensores de temperatura, tipo “J”, para la medida de las temperaturas del agua.

Bomba de agua, para enviar el agua desde el sistema de tubería (situado en el interior del baño) al evaporador/condensador de agua.

Unidad de refrigeración (chilling unit) para mantener la temperatura constante en el baño de agua:

Potencia: 2 HP, 1464 W. Caudal de agua óptimo: 3000 – 6000 l/h.

Bomba de agua, para enviar el agua desde la unidad de refrigeración (chilling unit) al baño de agua.

Dos sensores de temperatura, tipo “J”, para la medida de las temperaturas del agua.

Caudalímetro para medir el caudal de agua.

Diagrama de entalpía del refrigerante R-134a.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura. Selector para los sensores de temperatura. Display digital para los sensores de temperatura.

Interruptor para las bombas, el compresor y la unidad de enfriamiento. Regulador del evaporador de aire. Display del vatímetro.

Conexión para el presostato. Conexión e interruptor de la válvula solenoide.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:  Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 2000 x 800 x 1550 mm aprox. - Peso: 200 kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 15 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de la energía geotérmica mediante el uso de un sistema de bomba de calor geotérmica para calentar y/o enfriar.

2.- Estudio del sistema con diferentes temperaturas del suelo.

3.- Determinación de la potencia de entrada, calor producido y coeficiente de rendimiento, actuando en modo calentamiento. Bomba de calor agua-agua.

4.- Determinación de la potencia de entrada, calor producido y coeficiente de rendimiento, actuando en modo enfriamiento. Bomba de calor agua-agua.

5.- Determinación de la potencia de entrada y valoración de las temperaturas del aire, actuando en modo calentamiento. Bomba de calor agua-aire.

6.- Determinación de la potencia de entrada y valoración de las temperaturas del aire, actuando en modo enfriamiento. Bomba de calor agua-aire.

7.- Preparación de curvas de rendimiento de la bomba de calor, actuando en modo calentamiento, con diferentes temperaturas de entrada y salida. Bomba de calor agua-agua.

8.- Preparación de curvas de rendimiento de la bomba de calor, actuando en modo enfriamiento, con diferentes temperaturas de entrada y salida. Bomba de calor agua-agua.

9.- Trazado del ciclo de compresión del vapor en un diagrama P-H y comparación con el ciclo ideal. Bomba de calor agua-agua. Actuando en modo calentamiento.

10.-Trazado del ciclo de compresión del vapor en un diagrama P-H y comparación con el ciclo ideal. Bomba de calor agua-aire. Actuando en modo calentamiento.

11.-Preparación de las curvas de rendimiento de la bomba de calor, basadas en las propiedades del refrigerante y a diferentes temperaturas de evaporación y condensación. Bomba de calor agua-agua. Actuando en modo calentamiento.

12.-Preparación de las curvas de rendimiento de la bomba de calor, basadas en las propiedades del refrigerante y a diferentes temperaturas de evaporación y condensación. Bomba de calor agua-agua. Actuando en modo enfriamiento.

Posibilidades prácticas adicionales:

13.-Calibración de los sensores.

Opcional

EG5B/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

PLC. Control Industrial usando PLC (incluye el Módulo PLC-PI más el Software de Control PLC-SOF):

-PLC-PI. Módulo PLC:

Caja metálica.

Diagrama del circuito en el panel frontal del módulo.

Bloque de entradas digitales (X) y salidas digitales (Y): 16 entradas digitales. 14 salidas digitales.

Bloque de entradas analógicas: 16 entradas analógicas.

Bloque de salidas analógicas: 4 salidas analógicas.

Pantalla táctil.

PLC Panasonic:

Alta velocidad de procesos de 0,32 µs. Capacidad de programa de 32K pasos. Contador de alta velocidad. Control PID multi-punto.

Módulos Panasonic de entradas/salidas digitales y entradas/salidas analógicas.

-EG5B/PLC-SOF. Software del Control del PLC:

Para este equipo en particular, siempre incluido con el suministro del PLC.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.