SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Pompe à chaleur :

Compresseur hermétique :

Puissance : 0,5 CV, 4 A. Coefficient de performance : 1111 W à 0 °C.

Deux condenseurs/évaporateurs d'eau, selon la configuration de chauffage ou de refroidissement (conditions hivernales ou estivales), en utilisant la vanne d'inversion de cycle :

Capacité : 1580 W. Consommation : 170 l/h.

Condenseur/évaporateur d'air, selon la configuration de chauffage ou de refroidissement (conditions hivernales ou estivales), par la vanne d'inversion de cycle :

Débit d'air maximum : 980 m³/h. Coefficient de performance : 1591 W à 5 °C.

Contrôle de la haute pression : 8 – 32 bar.

Réservoir de stockage du réfrigérant. Filtre à réfrigérant.

Réservoir de séparation du fluide frigorigène. Soupape d'expansion.

Vanne à quatre voies (vanne d'inversion de cycle) - électrovanne.

Quatre sondes de température de type “J” pour le circuit du réfrigérant.

Deux sondes de température de type “J” pour la mesure de la température de l'air.

Quatre manomètres pour le circuit frigorifique.

Débitmètre de fluide frigorigène, gamme : 5 – 60 l/h.

Circuit d'eau sanitaire :

Réservoir d'eau. Capacité : 130 l.

Pompe à eau.

Débitmètre d'eau pour mesurer le débit d'eau.

Trois sondes de température de type “J” pour la température de l'eau.

Simulateur d'échangeur géothermique :

Echangeur de chaleur à eau :

Un système de tuyaux à l'intérieur d'un bain d'eau (à température constante).

Trois sondes de température de type “J” pour la température de l'eau.

Pompe à eau, pour envoyer l'eau du système de tuyaux (situé à l'intérieur du bain) à l'évaporateur/condenseur d'eau.

Unité de refroidissement pour maintenir une température constante dans le bain d'eau :

Puissance : 2 CV, 1464 W. Débit d'eau optimal : 3000 – 6000 l/h.

Pompe à eau, pour envoyer l'eau de l'unité de refroidissement au bain-marie.

Deux sondes de température de type “J” pour la température de l'eau.

Débitmètre d'eau pour mesurer le débit d'eau.

Diagramme enthalpique du réfrigérant R-134a.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connexions des sondes de température. Sélecteur pour les capteurs de température. Affichage numérique des sondes de température.

Groupe frigorifique et compresseur, interrupteurs des pompes. Régulateur de l'évaporateur d'air. Affichage du wattmètre.

Connexion du contrôle de la haute pression. Interrupteur et connexion de l'électrovanne.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Unité : - Dimensions :  2000 x 800 x 1550 mm approx. - Poids : 200 kg approx.

Console électronique : - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx. - Poids : 15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Étude de l'énergie géothermique à l'aide d'un système de pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et/ou le refroidissement.

2.-  Etude du système avec différentes températures du sol.

3.-  Détermination de la puissance d'entrée, de la chaleur produite et du coefficient de performance, en travaillant en mode chauffage. Pompe à chaleur eau-eau.

4.-  Détermination de la puissance d'entrée, de la chaleur produite et du coefficient de performance, en mode refroidissement. Pompe à chaleur eau-eau.

5.-  Détermination de la puissance d'entrée et évaluation des températures de l'air, en mode chauffage. Pompe à chaleur eau-air.

6.-  Détermination de la puissance d'entrée et évaluation de la température de l'air en mode refroidissement. Pompe à chaleur eau-air.

7.-  Préparation des courbes de performance de la pompe à chaleur, fonctionnant en mode chauffage, avec différentes températures d'entrée et de sortie. Pompe à chaleur eau-eau.

8.- Préparation des courbes de performance de la pompe à chaleur, fonctionnant en mode refroidissement, avec différentes températures d'entrée et de sortie. Pompe à chaleur à eau.

9.-  Représentation du cycle de compression de la vapeur dans un diagramme P-H et comparaison avec le cycle idéal. Pompe à chaleur eau-eau. Mode chauffage.

10.-Représentation du cycle de compression de la vapeur dans un diagramme P-H et comparaison avec le cycle idéal. Pompe à chaleur eau-air. Mode de chauffage.

11.-Préparation des courbes de performance de la pompe à chaleur en fonction des propriétés du réfrigérant et à différentes températures de condensation et d'évaporation. Pompe à chaleur eau-eau. Mode chauffage.

12.-Préparation des courbes de performance de la pompe à chaleur en fonction des propriétés du fluide frigorigène et à différentes températures de condensation et d'évaporation. Pompe à chaleur eau-eau. Mode refroidissement.

Possibilités pratiques supplémentaires :

13.-Calibrage des capteurs.

Optionnel

EG5B/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

PLC. Contrôle Industriel utilisant PLC (comprend le module PLC-PI plus Logiciel de Contrôle PLC-SOF) :

- PLC-PI. Module PLC :

Boîte métallique.

Schéma de principe sur le panneau avant du module.

Les entrées numériques (X) et les sorties (Y) : 16 entrées numériques. 14 sorties numériques.

Bloc entrées analogiques : 16 entrées analogiques.

Sorties analogiques d'un bloc : 4 sorties analogiques.

Écran tactile.

Panasonic PLC :

Haute vitesse de traitement de 0,32 microsecondes. Capacité du programme des mesures de 32 K. Compteur à grande vitesse. Régulation PID multi-points.

Panasonic modules entrées/sorties numériques et des entrées/sorties analogiques.

- EG5B/PLC-SOF. Logiciel de contrôle PLC :

Pour cette unité particulière, toujours inclus avec l'offre PLC.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.