ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Circuito del condensador:

Intercambiador refrigerado por agua para condensar el fluido de trabajo a la salida de la turbina y hacer que el ciclo se vuelva a iniciar: en su interior hay una bobina por la que circula el agua fría.

Caudalímetro para medir el caudal de agua de refrigeración que circula por la bobina.

Manómetro para medir la presión del fluido de trabajo en el condensador.

Circuito del evaporador:

Intercambiador de calor para extraer el calor del agua previamente calentada mediante una resistencia en un depósito.

Depósito con resistencia eléctrica.

Bomba para impulsar el agua caliente al evaporador.

Manómetro para medir la presión del fluido de trabajo en el evaporador.

Turbina de aprox 7000 r.p.m.

Generador eléctrico.

Carga eléctrica.

Bomba para impulsar el fluido de trabajo al circuito cerrado.

Once sensores de temperatura “tipo J”, distribuidos a lo largo del proceso, para registrar las transferencias de calor realizadas.

Medición de la potencia consumida por la carga del generador.

Válvula solenoide.

Presostato para evitar sobrepresiones.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Interruptor para las bombas.

Display del vatímetro.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-   Familiarizar al alumno con la Energía Geotérmica y todas las fases del proceso.

2.-   Estudio del sistema con diferentes temperaturas de vapor.

3.-   Estudio del sistema con diferentes caudales de vapor.

4.-   Estudio del sistema con diferentes presiones de vapor.

5.-   Obtención de las curvas características de la turbina de vapor.

6.-   Rendimiento de la turbina.

7.-   Balances térmicos.

8.-   Medición de la electricidad generada.

9.-   Determinación del rendimiento de la turbina.

10.- Estudio del consumo específico de vapor de la turbina.

11.- Determinación de la eficiencia total del equipo en función de la energía de entrada y el consumo de la carga.

Posibilidades prácticas adicionales:

12.- Calibración de los sensores.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

EG6B/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.