ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

1 Equipo EGPS:

Caja metálica con asas.

El “EGPS” está compuesto principalmente por dos elementos:

Equipo-interface, donde se encuentra el elemento receptor GPS con una serie de indicadores de estado.

Antena encargada de la recepción de las señales de los satélites: antena RF con base magnética.

La comunicación entre el equipo y el PC se realiza mediante un conector de comunicación USB.

El “EGPS” cuenta con un grupo de LEDs para indicar el estado del equipo:

Interruptor e indicador de estado del equipo:

El interruptor de encendido sirve para la activación del equipo. El LED indica si el equipo se encuentra funcionando. El botón “reset” reinicia el receptor.

Indicadores de estado de rastreo y posicionamiento:

El “EGPS” cuenta con un LED para indicar el estado de rastreo y posicionamiento.

Antena activa con amplificador incorporado y base magnética para ser fijada a elementos metálicos. Antena RF 50 Ohm con base magnética. Ganancia: 28 dB.

Receptor 48 canales L1 Band (1575,42 MHz).

RF (Radio Frecuencia) sensibilidad recepción:

Adquisición autónoma: -148 dBm.

Navegación: -163 dBm.

Rastreo: -165 dBm.

Tiempos de adquisición:

Arranque en caliente TTFF < 1 seg.

Arranque intermedio TTFF< 35 seg.

Arranque en frío TTFF < 35 seg.

Precisión de posición:

Error posicional autónomo = 2,5 m.

2 EGPS/CCSOF. Software de Control desde Computador (PC):

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales.

Entorno intuitivo y amigable.

Software de fácil uso para el control y monitorización del receptor EGPS. Usa el protocolo serie National Marine Electronics Association (NMEA) versión 1.83 para la comunicación con el equipo.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 310 x 220 x 180 mm aprox. - Peso: 3 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación del estado del GPS.

2.- Configuración de los parámetros de comunicación.

3.- Estudio de la relación señal/ruido (SNR).

4.- Interpretación de sentencias NMEA.

5.- Interpretación del acimut geográfico.

6.- Conceptos básicos sobre navegacion (medida de longitud, latitud y altitud).

7.- Conceptos avanzados sobre el receptor GPS.

Posibilidades prácticas adicionales:

8.- Estudio del tiempo.

9.- Estudio del efecto DOP.

Opcional

EGPS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.