SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Deux colonnes verticales transparentes pour les résines anioniques et cationiques, volume : 0,16 l.

Colonne de rechange.

Quatre réservoirs en polyéthylène (eau traitée, eau déminéralisée, acide chlorhydrique et hydroxyde de sodium), capacité : 20 l.

Pompe à diaphragme. Débit maximum : 5 l/h. Hauteur maximale : 70 m.

Débitmètre résistant à l'acide chlorhydrique. Gamme de mesure :  0 - 10 l/h.

Circuit de vannes et de tuyaux.

Conductimètre (avec cellule de conductivité) :

Echelle : 0 - 10 mS.

Température de fonctionnement : 0 - 50 ºC.

Précision +/-2 %.

Résines anioniques et cationiques typiques du commerce.

Carte de contrôle.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet appareil est fourni avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et Manuels de pratiques.

Unité: Dimensions: 1200 x 500 x 1000 mm environ. (47,24 x 19,68 x 39,37 pouces environ.  Poids: 50 kg environ. (110,2 livres environ).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- 	Etude des techniques générales d'échange d'ions.

2.- 	Familiarisation avec les modes de fonctionnement de l'échange d'ions en colonne.

3.- 	Capacités d'échange de différentes résines.

4.- 	Analyse du processus d'adoucissement de l'eau avec une résine cationique.

5.- 	Analyse du processus de déminéralisation.

6.- 	Déminéralisation avec échange à double lit.

7.- 	Efficacité de la régénération d'une résine cationique et d'une résine amionique.

8.- 	Etude du fonctionnement d'un conductivimètre.

9.- 	Efficacité de la régénération d'un système d'adoucissement de l'eau.

Optionnel

EII/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.