SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité “ELAN” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Domestique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

Touche amovible ON/OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VAC.

Tuyau d'alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Magnétothermie différentielle 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton poussoir d'arrêt d'urgence.

• N-MOD. Module de Communication par Modem.

Tension d'alimentation (monophasée) : 110 - 240 VAC (50/60 Hz).

Routeur :

Ports :

RJ45 10/100/1000 Mbps pour LAN x 4.

RJ45 10/100/1000 Mbps pour WAN x 1.

RJ11 pour xDSL x 1.

USB 2.0 x 1.

Antenne x 4.

Boutons-poussoirs : Bouton ON/OFF, bouton de réinitialisation, bouton WPS ON/OFF et bouton Wi-Fi ON/OFF.

• N-SWT/SFP. Module de Commutation de ports Ethernet et SFP (2 unités).

Alimentation électrique (monophasée) : 100 - 240 VAC (50/60 Hz).

Commutateur :

Ports :

RJ45 10/100/1000 Mbps x 8.

SFP x 2.

Fonctions de niveau L2/L3.

Interface web.

Élément requis (non inclus) :

• PC. PC pour travailler avec l'unité.

Système d'exploitation : Windows 10 ou une version ultérieure.

Processeur : Intel Core I5 ou plus rapide.

RAM : 8 Go minimum.

Disque dur : 500 Go minimum.

Résolution d'écran : 19'' ou plus.

Un lecteur de CD/DVD.

Un emplacement PCIe disponible.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en route, sécurité, maintenance et manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm environ. (25,19 x 12,59 x 36,22 pouces environ) - Poids : 15 kg environ. (33 livres environ)

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Eléments d'un réseau local. Configuration des commutateurs. Adresses IP.

2.- Configuration des VLANs.

3.- Configuration d'un réseau LAN avec une topologie en anneau et prévention des boucles de réseau avec la détection de retour en boucle.

4.- Configuration d'un réseau LAN avec une topologie maillée et prévention des boucles de réseau avec le protocole Spanning Tree.

5.- Configuration d'un réseau LAN avec une topologie en arbre.

6.- Câblage structuré avec fibre optique. Norme ISO 11801.

7.- Configuration de l'hôte de confiance.

8.- Configuration du contrôle des tempêtes.

9.- Prévention de l'usurpation ARP.

10.- Configuration des listes d'accès (ACL).

Possibilités pratiques supplémentaires :

11.- Etablir une segmentation du trafic.

12.- Configurer la sécurité des ports.

13.- Sélectionner les serveurs DHCP.

14.- Configurer le lien IP-MAC-Port.

Optionnel

ELAN/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.