SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Tous les éléments sont montés dans un coffret métallique, avec alimentation et schémas fonctionnels.

Blocs générateurs de signaux :

Bloc générateur de signal carré :

Amplitude : +12 V.

Gamme de fréquences : 1 Hz à 50 KHz.

Bloc générateur de signal sinusoïdal :

Amplitude : ± 2,5 V.

Gamme de fréquences :1 Hz à 100 KHz.

Bloc générateur de signal triangulaire :

Amplitude : ± 2,5 V.

Gamme de fréquences : 1 Hz à 100 KHz.

Chaque générateur de signal contient un encodeur pour modifier la fréquence du signal et quatre connecteurs BNC avec une impédance de sortie différente.

Blocage des lignes de transmission :

Deux lignes de transport.

Deux connecteurs BNC pour chaque ligne de transmission.

Cinq points de test le long de chaque ligne de transmission. Le premier et le dernier point de test sont directement connectés aux connecteurs BNC et il y a 10 m de câble coaxial entre les points de test.

40 m de câble coaxial RG-174 dans chaque ligne, un total de 80 m dans les deux lignes.

Charger le bloc :

Type de charges : charges résistives, inductives et capacitives.

Premier groupe de charges :

Potentiomètre 1 KΩ.

Résistance 33 Ω.

Condensateur 1nF.

Inductance de 4,7 µH.

Court-circuit/circuit ouvert.

Deuxième groupe de charges :

Potentiomètre 1 KΩ.

Résistance 50 Ω.

Condensateur 10 nF.

Inductance de 4,7 µH.

Court-circuit/circuit ouvert.

Commutateurs pour connecter et déconnecter chaque.

Trois connecteurs BNC.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Éléments requis (Non inclus):

- MED87. Oscilloscope Numérique à Deux Canaux 70 MHz.

- Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx. - Poids : 20 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Familiarisation avec l'unité.

2.- Analyse de la mesure d'atténuation le long de la ligne avec signal sinusoïdal.

3.- Analyse des mesures d'atténuation et de distorsion le long de la ligne avec signal triangulaire.

4.- Analyse des mesures d'atténuation et de distorsion le long de la ligne avec signal carré.

5.- Calcul des pertes d'insertion.

6.- Mesure du VSWR d'une charge adaptée et non adaptée et la conversion en perte de retour et coefficient de réflexion.

7.- Calcul de l'impédance de ligne et du coefficient de réflexion avec le diagramme de Smith.

8.- Analyse de la vitesse de propagation par réflectométrie dans le domaine temporel (TDR).

9.- Mesurer la longueur d'une ligne avec TDR.

10.- Utilisez TDR pour identifier les défauts dans la ligne de transmission.

11.- Utilisez TDR pour identifier les différences entre les charges adaptées et les charges non adaptées et l'étude de l'impédance de la ligne de transmission.

12.- Utilisez TDR pour identifier les différences entre les charges inductives et capacitives.

13.- Recherche de discontinuités sur une ligne avec TDR.

Optionnel

ELT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.