ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Pueden utilizarse hasta 12 kg de nata en cada lote y 4 kg como mínimo.

Aproximadamente se producen 6 kg de mantequilla (a partir de 12 kg de nata)

Depósito de acero inoxidable de 25  l de capacidad.

Tapa de acero inoxidable con anclajes y visor de producto.

Motor eléctrico.

Agitador de cuatro palas acoplado al motor.

Mando para liberar las palas del agitador.

Sistema de seguridad que bloquea las palas del agitador cuando la tapa superior no está colocada correctamente.

Termómetro.

Válvula superior que permite la entrada de agua fresca para lavar la mantequilla.

Válvula inferior que permite liberar el suero de leche y desaguar el interior.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 550 x 470 x 410 mm approx. - Peso: 40 Kg approx.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Producción de mantequilla a partir de distintos tipos de leche.

2.- Producción de mantequilla mediante varios métodos con resoluciones analíticas y cualitativas.

3.- Estudio de la temperatura y agitación durante el proceso.

4.- “Inversión de fases” de la emulsión de aceite/agua que se produce durante el batido.

5.- Análisis de la evolución termodinámica del proceso de producción de mantequilla.

6.- Estudio de la influencia de la duración del proceso en el producto final.

7.- Estudio de la influencia de la velocidad de giro en la calidad del producto final.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

EMAN/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.