ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Todos los elementos están montados en una caja metálica con una fuente de alimentación y un diagrama de bloques.

Bloques funcionales:

Moduladores y demoduladores:

Modulación por codificación de pulsos (PCM):

Circuito de muestreo y retención.

Conversor de señal analógica a digital (ADC).

Circuito en paralelo a en serie.

Circuito en serie a en paralelo.

Conversor de señal digital a analógica (DAC).

Filtro.

Modulación por amplitud de pulsos (PAM):

Circuito de muestreo.

Filtro.

Modulación por ancho de pulsos (PWM):

Circuito generador de rampa.

Circuito comparador.

Filtro.

Modulación por densidad de pulsos (PDM):

Circuito generador de rampa.

Circuito comparador.

Filtro.

Modulación por posición de pulsos (PPM):

Circuito generador de pulsos.

Circuitos de muestreo.

Desfasador.

Filtros.

Modulación delta (∆M):

Circuito generador de muestras.

Circuito comparador.

Circuito de integradores.

Amplificadores.

Filtros.

Multiplexación por dvisión de tiempo (TDM):

Multiplexor y demultiplexor.

Circuitos de sincronización.

Multiplexación por división de frecuencia (FDM):

Osciladores locales.

Mezcladores.

Circuito sumador.

Filtros pasabanda.

Filtros supresores de banda.

Generadores analógicos:

Dos señales de audio.

Dos señales portadoras.

Cinco entradas analógicas.

Trece salidas analógicas.

Veintiocho puntos de prueba.

Dos controles.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (sólo uno) (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s). o  EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de    Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 1.250.000 muestras/s).

16 entradas analógicas (1 bloque con 12 canales de voltaje y 1 bloque con 2 canales de corriente (4 conexiones)).

EDAS/VIS-0.25, velocidad de muestreo 250.000 muestras por segundo.

EDAS/VIS-1.25, velocidad de muestreo 1.250.000 muestras por segundo.

2 salidas analógicas.

24 entradas/salidas digitales, configurables como entradas o salidas, con 24 indicadores LED de estado.

Estas entradas/salidas digitales se agrupan en tres puertos de ocho canales (P0, P1 y P3).

4 interruptores de señal digital 0 - 5 V.

2 potenciometros de señal analogica 12 V.

Interruptor principal de ON / OFF.

Interior: alimentación interna de 12 V y 5 V. Potenciómetro.

DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Para versión EDAS/VIS-1.25. Sistema de Adquisición de Datos e Instrumentación Virtual de EDIBON (velocidad: 1.250.000 muestras/s):

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador. Bus PCI.

Entrada analógica:

Número de canales= 16 single-ended ó 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Velocidad de muestreo hasta: 1.250.000 S/s (muestras por segundo). Rango de entrada (V)= ±10V.

Transferencia de datos=DMA, interrupciones, E/S programadas. Número de canales DMA=6.

Salida analógica:

Número de canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Máx. velocidad de salida hasta: 833 KS/s.

Rango de salida (V)= ±10V.Transferencia de datos=DMA, interrupciones, E/S programadas.

Entrada/Salida Digital:

Número de canales=24 entradas/salidas. Puerto 0 correlado a 8 MHz.

Temporización: Contador/temporizadores=2. Resolución: Contador/temporizadores: 32 bits.

Para versión EDAS/VIS-0.25 Sistema de Adquisición de Datos e Instrumentación Virtual de EDIBON (velocidad: 250.000 muestras/s):

Velocidad de muestreo hasta: 250.000 S/s (muestras por segundo).

Salida analógica: Máx. velocidad de salida hasta: 10 KS/s.

Entrada/Salida Digital: Número de canales=24 entradas/salidas. Puerto 0 correlado a 1 MHz.

El resto de características iguales que la versión EDAS/VIS 1.25.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

EDAS/VIS/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Compatible con los sistemas operativos actuales de Windows. Marco gráfico amigable.

Software configurable que permite la representación temporal/frecuencia de las diferentes entradas y salidas. Visualización de una tensión de los circuitos en la pantalla del ordenador.

Permite el almacenamiento de datos en un archivo, pantallas de impresión e informes de las señales en cualquier momento.

Medición, análisis, visualización, representación e informe de resultados.

Conjunto de instrumentos virtuales:

Osciloscopio:

Canales: 12 simultáneos. Voltaje máximo de entrada: 10 V.

Todos los 12 canales de entrada podrían escalarse para comparar la señal con diferentes niveles de voltaje.

Velocidad máxima de muestreo: 1000 muestras por segundo.

“Menú Matemático” con operaciones como suma, resta, multiplicación y división, entre cualquiera de los 12 canales de osciloscopio.

Generador de funciones:

Dos generadores de señal independientes, para sinusoidal, triangular, diente de sierra y cuadrado.

Canales: 2 (permitiendo trabajar simultáneamente). Voltaje máximo de salida: 10 V.

Velocidad de salida máxima: 1000 muestras por segundo.

Incluye un gráfico donde se muestra una señal de salida para cada canal.

Analizador de espectro:

Canales: 12 (simultáneos). Máximo voltaje: 10 V. Analizador de espectro digital: basado en la FFT.

Velocidad máxima de muestreo: 1000 muestras por segundo.

Multímetro:

Voltímetro, canales: 12 (simultáneos). Voltaje máximo: 10 V RMS.

Amperímetro, canales: 2 (simultáneos). Amperaje máximo: 500 mA RMS por canal.

Analizador de transitorios.

Analizador lógico:

Número de canales de entrada: 8. Nivel de voltaje TTL.

Fuente del reloj: 2 fuentes diferentes.

Este instrumento permite recibir hasta 8 señales digitales simultáneamente.

Generador lógico:

Número de canales de transmisión: 8. Nivel de voltaje TTL.

Este instrumento permite generar hasta 8 señales digitales simultáneas.

- Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.  - Peso: 20 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Principios básicos de la modulación y demodulación PCM.

2.- Principios básicos de la modulación y demodulación PAM.

3.- Principios básicos de la modulación y demodulación PWM.

4.- Principios básicos de la modulación y demodulación PPM.

5.- Principios básicos de la modulación y demodulación PDM.

6.- Principios básicos de la modulación y demodulación delta.

7.- Introducción al principio de funcionamiento de la TDM.

8.- Introducción al principio de funcionamiento de la FDM.

Opcional

EMDA/P/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.