ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El equipo “EMI” está compuesto principalmente por:

Consola electrónica (en caja metalica):

Conector del oscilador Gunn.

Conector para el medidor de potencia.

Display del medidor de potencia.

Conector SMA para la guía ranurada.

Display del medidor de ROE.

Medidor de potencia:

Basado en termistor. Amplio rango de frecuencia: 10 – 12000 MHz.

Rango de nivel: -55 dBm – 18 dBm. Estabilidad frente a temperatura. Pendiente: -25mV/dB.

Conector a la consola electrónica.

Guía ranurada:

Detector de diodo túnel. Rango de frecuencia: 2 – 18 GHz. VSWR max: 3.5:1.

Potencia de entrada máxima: 100 mW (20 dBm). Opera en la zona de detección cuadrática.

Diseñado para trabajar desde 8.2 – 12.4 GHz (banda X). Soporte desplazable longitudinalmente para el detector de diodo.

Regla milimétrica. Guía de onda en el tamaño estándar WR-90.

Conector SMA a la consola electrónica.

Oscilador Gunn (generador de señales de microondas):

Diodo del oscilador Gunn. Banda de frecuencia: banda X (fija a 10.525 GHz).

Salida de potencia: 17 dBm. Salida en guía de ondas en tamaño estándar WR-90.

Conector a la consola electrónica.

Acoplador direccional de guía de ondas de pared ancha (broadwall):

Diseñado para trabajar desde 8.2 – 12.4 GHz (banda X). Tres puertos (entrada, salida y acoplado). Guía de ondas en tamaño estándar WR-90.

Acoplador direccional de guía de ondas en cruz (cross-guide):

Diseñado para trabajar desde 8.2 – 12.4 GHz (banda X). Cuatro puertos (entrada, salida, aislado y acoplado). Guía de ondas en tamaño estándar WR-90.

T híbrida:

Diseñado para trabajar desde 8.2 – 12.4 GHz (banda X).

Acoplador de 3 dB. Cuatro puertos (2 co-lineales, suma y diferencia). Guía de ondas en tamaño estándar WR-90.

Atenuador fijo de 6 dB:

Diseñado para trabajar desde 8.2 – 12.4 GHz (banda X). Atenuador fijo a 6 dB. Guía de ondas en tamaño estándar WR-90.

Atenuador fijo de 15dB:

Diseñado para trabajar desde 8.2 – 12.4 GHz (banda X). Atenuador fijo a 15 dB. Guía de ondas en tamaño estándar WR-90.

Atenuador vertical variable:

Diseñado para trabajar desde 8.2 – 12.4 GHz (banda X). Micrómetro de precisión. Guía de ondas en tamaño estándar WR-90.

Atenuador horizontal variable:

Diseñado para trabajar desde 8.2 – 12.4 GHz (banda X). Micrómetro de precisión. Guía de ondas en tamaño estándar WR-90.

Terminación de carga (carga ficticia):

Diseñada para trabajar desde 8.2 – 12.4 GHz (banda X). Carga adaptada. Guía de ondas en tamaño estándar WR-90.

Dos terminaciones de cortocircuito.

Dos antenas de bocina:

Diseñada para trabajar desde 8.2 – 12.4 GHz (banda X). Bocina sectorial abierta en la dirección del plano eléctrico (plano H).

Guía de ondas en tamaño estándar WR-90.

Terminación ajustable:

Diseñada para trabajar desde 8.2 – 12.4 GHz (banda X). Cortocircuito móvil. Micrómetro de precisión. Guía de ondas en tamaño estándar WR-90.

Placa amortiguadora de microondas: placa con material resistivo.

Placa reflectora de microondas: placa con material metálico.

Cuatro torres de antena con altura ajustable, cada una incluye: soporte de la guía de ondas y disco de grados con indicador de posición.

Diez cierres rápidos, para una operación fácil con los dispositivos de guía de ondas.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 800 x 600 x 450 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 310 x 220 x 180 mm aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Familiarización con el entrenador de microondas.

2.- Medición de la potencia de emisión.

3.- Estudio de diferentes atenuadores fijos y variables.

4.- Calibración de atenuadores variables.

5.- Medida de la longuitud de onda,frecuencia y valor ROE con la guía de onda ranurada.

6.- Principios básicos de la carta de Smith.

7.- Cálculo de la impedancia, admitancia y coeficiente de reflexión con la carta de Smith.

8.- Cálculo de la impedancia, admitancia y coeficiente de reflexión para terminaciones diferentes, con la carta de Smith.

9.- Comparación entre las cargas adaptadas y no adaptadas.

10.- Estudio del acoplador direccional de guía de ondas de pared ancha (broadwall).

11.- Estudio del acoplador direccional de guía de ondas en cruz (cross-guide).

12.- Estudio de la T híbrida.

13.- Medida de la potencia de emisión en espacio libre.

14.- Médida de la longitud de ondas, frecuencia y medida del valor ROE en espacio libre.

15.- Patrón de radiación de una antena de bocina.

16.- Estudio de la ganancia y la directividad de una antena de bocina (dBi).

17.- Reflectancia y absorbancia de una placa metálica y una placa resistiva.

Opcional

EMI/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.