SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité “EMI” se compose essentiellement de :

Une console électronique (dans une boîte métallique) :

Connecteur de l'oscillateur Gunn.

Connecteur du wattmètre.

Affichage du wattmètre.

Connecteur SMA pour ligne fendue.

Affichage de la mesure du TOS.

Mesureur de puissance :

Basé sur une thermistance. Large gamme de fréquences : 10 – 12000 MHz.

Gamme de niveaux : -55 dBm – 18 dBm. Stabilité en température. Pente : -25mV/dB.

Connecteur à la console électronique.

Ligne fendue :

Détecteur à diode tunnel monté. Gamme de fréquence : 2 – 18 Ghz. TOS max : 3.5:1.

Puissance d'entrée maximale : 100 mW (20 dBm). Fonctionne dans la zone de détection quadratique.

Conçu pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Support de détecteur à diode mobile longitudinalement.

Règle millimétrique. Guide d'ondes au format standard WR-90.

Connecteur SMA pour la console électronique.

Oscillateur Gunn (générateur de signaux micro-ondes) :

Diode de l'oscillateur Gunn. Bande de fréquence : Bande X (fixée à 10,525 Ghz).

Puissance de sortie : 17 dBm. Guide d'ondes au format standard WR-90.

Connecteur à la console électronique.

Coupleur directionnel à guide d'ondes à large paroi :

Conçu pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Trois ports (entrée, sortie et couplé).

Guide d'ondes de taille standard WR-90.

Coupleur directionnel à guide d'ondes croisé :

Conçu pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Quatre ports (entrée, sortie, isolé et couplé). Guide d'ondes dans la taille standard WR-90.

Té hybride :

Conçu pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X).

Coupleur 3 dB. Quatre ports (deux co-linéaires, somme et différence). Guide d'ondes dans la taille standard WR-90.

Atténuateur fixe de 6 dB :

Conçu pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Atténuateur fixe à 6 dB. Guide d'onde dans la taille standard WR-90.

Atténuateur fixe de 15 dB :

Conçu pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Atténuateur fixe à 15 dB. Guide d'onde dans la taille standard WR-90.

Atténuateur vertical variable :

Conçu pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Micromètre de précision. Guide d'ondes dans la taille standard WR-90.

Atténuateur variable horizontal :

Conçu pour 8.2 – 12.4 GHz (bande X). Micromètre de précision. Guide d'ondes dans la taille standard WR-90.

Charge de terminaison (charge fictive) :

Conçue pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Charge adaptée. Guide d'ondes dans la taille standard WR-90.

Deux terminaisons de court-circuit.

Deux antennes à cornet :

Conçues pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Cornet sectoriel évasé dans la direction du plan électrique (plan H).

Guide d'ondes de taille standard WR-90.

Terminaison réglable :

Conçu pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Court-circuit mobile. Micromètre de précision. Guide d'ondes dans la taille standard WR-90.

Plaque absorbante micro-ondes : plaque avec matériau résistif.

Plaque réflectrice micro-ondes : plaque en matériau métallique.

Quatre antennes tour à hauteur réglable, comprenant chacune : un support de guide d'ondes et un disque de degré avec indicateur de position.

Dix attaches rapides pour une opération facile avec les dispositifs de guide d'ondes.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Unit: - Dimensions: 800 x 600 x 450 mm approx. (31.49 x 23.62 x 17.72 inches approx.) - Weight: 20 Kg approx. (44 pounds approx.)

Electronic console: - Dimensions: 310 x 220 x 180 mm approx. (12.20 x 8.26 x 7.08 inches approx.) - Weight: 3 Kg approx. (6.61 pounds approx.)

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Familiarisation avec l'appareil à micro-ondes.

2.- Mesure de la puissance d'émission.

3.- Etude de différents atténuateurs fixes et atténuateurs variables.

4.- Calibration des atténuateurs variables.

5.- Mesure de la longueur d'onde, de la fréquence et du TOS avec la ligne fendue du guide d'ondes.

6.- Principes de base de l'abaque de Smith.

7.- Calcul de l'impédance, de l'admittance et du coefficient de réflexion, avec l'abaque de Smith.

8.- Calcul de l'impédance, de l'admittance et du coefficient de réflexion pour différentes terminaisons, avec l'abaque de Smith.

9.- Comparaison entre les charges appariées et non appariées.

10.- Etude du coupleur directionnel à guide d'ondes à large paroi.

11.- Etude du coupleur directionnel à guide d'onde croisé.

12.- Etude du Tes hybride.

13.- Mesure de la puissance d'émission en espace libre.

14.- Mesure de la longueur d'onde, de la fréquence et du ROS en espace libre.

15.- Radiation pattern of a horn antenna.

16.- Etude du gain et de la directivité d'une antenne cornet (dBi).

17.- Réflectance et absorbance des plaques métalliques et résistives.

Optionnel

EMI/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

1

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.