SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 EMIC Unité:

Compteur de puissanceEMIC:

Basé sur une thermistance. Large gamme de fréquences : 10 – 12000 MHz.

Gamme de niveaux typiques : -55 dBm – 18 dBm. Stabilité en température.

Pente : -25 mV/dB.

Connecteur au boîtier d'interface.

Ligne fendue :

Détecteur à diode tunnel monté. Gamme de fréquences : 2 – 18 GHz. VROS max : 3.5:1.

Puissance d'entrée maximale : 100 mW (20 dBm). Fonctionne dans la zone de détection quadratique.

Conçu pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Support de détecteur à diode mobile longitudinalement.

Règle millimétrique. Guide d'ondes dans la taille standard WR-90.

Connecteur SMA pour le boîtier d'interface.

Oscillateur Gunn (générateur de signaux micro-ondes) :

Diode d'oscillateur Gunn. Bande de fréquence : Bande X (fixée à 10,525 GHz).

Puissance de sortie : 17 dBm. Guide d'onde dans la taille standard WR-90.

Connecteur au boîtier d'interface.

Coupleur directionnel à guide d'ondes à large paroi :

Conçu pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Trois ports (entrée, sortie et couplé).

Guide d'ondes de taille standard WR-90.

Coupleur directionnel à guide d'ondes croisé :

Conçu pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Quatre ports (entrée, sortie, isolé et couplé). Guide d'ondes dans la taille standard WR-90.

Té hybride :

Conçu pour 8.2 – 12.4 GHz (bande X).

Coupleur 3 dB. Quatre ports (2 co-linéaires, somme et différence). Guide d'onde dans la taille standard WR-90.

Atténuateur fixe de 6 dB :

Conçu pour 8.2 – 12.4 GHz (bande X). Atténuateur fixe à 6 dB. Guide d'onde dans la taille standard WR-90.

Atténuateur fixe de 15 dB :

Conçu pour 8.2 – 12.4 GHz (bande X). Atténuateur fixe à 15 dB. Guide d'onde dans la taille standard WR-90.

Atténuateur vertical variable :

Conçu pour 8.2 – 12.4 GHz (bande X). Micromètre de précision. Guide d'onde dans la taille standard WR-90.

Atténuateur variable horizontal :

Conçu pour 8.2 – 12.4 GHz (bande X). Micromètre de précision. Guide d'ondes dans la taille standard WR-90.

Charge de terminaison (charge fictive) :

Conçue pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Charge adaptée. Guide d'ondes dans la taille standard WR-90.

Deux terminaisons de court-circuit.

Deux antennes à cornet :

Conçues pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Cornet sectoriel évasé dans la direction du plan électrique (plan H).

Guide d'ondes de taille standard WR-90.

Terminaison réglable :

Conçu pour 8,2 – 12,4 GHz (bande X). Court-circuit mobile. Micromètre de précision. Guide d'ondes dans la taille standard WR-90.

Plaque absorbante micro-ondes : plaque avec matériau résistif.

Plaque réflectrice de micro-ondes : plaque avec matériau métallique.

Quatre antennes tour à hauteur réglable, comprenant chacune : un support de guide d'ondes et un disque de degré avec indicateur de position.

Dix fixations rapides pour une opération facile avec les dispositifs de guide d'ondes.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 EMIC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

Le boîtier d’interface de commande fait partie du système informatique.

Câble SCSI pour connecter le boîtier d’interface de contrôle et l’ordinateur (PC).

Les composants de l’équipement sont contrôlés en permanence à partir de l’ordinateur, sans qu’il soit nécessaire de les modifier ou de les connecter pendant toute la durée de la procédure de test.

Affichage simultané sur l’ordinateur de toutes les mesures du système, telles que la valeur de la puissance du signal reçu, la mesure du ROS avec la ligne à fente et l’exécution de différents calculs, tels que la valeur du ROS, la fréquence du signal, etc.

Représentation graphique en temps réel des mesures du système.

Signaux protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Niveaux de sécurité, l’un mécanique dans l’unité, l’autre électronique dans l’interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

Toutes les mesures sont affichées sur le même écran d’ordinateur.

Graphique d’étalonnage des atténuateurs variables, représentation de la forme d’onde du ROS, et représentation de la forme d’onde du ROS et du diagramme de rayonnement. Stockage de toutes les données d’analyse et des résultats dans un fichier.

3 EMIC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels.

Le logiciel permet différents calculs et l’enregistrement des données :

Calcul du ROS : le logiciel permet d’enregistrer la valeur du ROS réalisée par différentes terminaisons et de calculer automatiquement la valeur du ROS, la distance entre les points minimum et maximum, etc.

Compteur de puissance : le logiciel permet d’enregistrer la valeur du wattmètre afin de mesurer l’atténuation réelle des atténuateurs fixes et de tracer la valeur de l’atténuation en fonction de la position des atténuateurs variables.

Diagramme de rayonnement de l’antenne : le logiciel permet également de dessiner le diagramme de rayonnement de l’antenne avec la mesure de la puissance du signal.

Enregistrement et affichage automatiques et simultanés du wattmètre et de la diode de détection de la ligne à fente.

Logiciel flexible, ouvert et multi-contrôle, développé avec les systèmes de fenêtrage graphique actuels, agissant simultanément sur toutes les valeurs mesurées.

Traitement, manipulation, comparaison et stockage des données.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l’unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

4 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

5 Manuels :

Cet appareil est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien et Pratiques manuels.

*	Références 1 à 5 sont les principaux éléments : EMIC + EMIC/CIB + EMIC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Familiarisation avec l'appareil.

2.- Mesure de la puissance d'émission.

3.- Etude de différents atténuateurs fixes.

4.- Calibrage des atténuateurs variables.

5.- Mesure de la longueur d'onde et de la fréquence avec la ligne fendue du guide d'ondes.

6.- Mesure du rapport d'onde stationnaire (SWR).

7.- Principes de base de l'abaque de Smith.

8.- Calcul de l'impédance, de l'admittance et du coefficient de réflexion.

9.- Valeurs du ROS pour différentes charges.

10.- Comparaison entre les charges appariées et non appariées.

11.- Etude du coupleur directionnel à guide d'ondes à large paroi.

12.- Étude du coupleur directionnel à guide d'ondes croisé.

13.- Etude du Té hybride.

14.- Mesure de la puissance d'émission en espace libre.

15.- Mesure de la longueur d'onde en espace libre.

16.- Radiation pattern of a horn antenna.

17.- Etude du gain et de la directivité d'une antenne cornet (dBi).

18.- Réflexion d'une plaque diélectrique et d'une plaque métallique.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

19.-  De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

20.-  Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

21.-Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

22.-Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

23.-Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

24.-Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

25.-Contrôle du processus de l'unité EMIC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

6 EMIC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto

7 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.