ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura metálica y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Motor dinamo-freno con regulación de velocidad:

Su objetivo es hacer girar el agitador a unas revolucines preestablecidas.

Potencia: 0,37 kW. Revoluciones: de 0 a 3000 r.p.m.

Medidor de par (célula de carga).

Su objetivo es medir el par que se establece entre el motor y la disolución.

Palanca: 18,3 cm.

Rango de fuerza: 0 a 39,2 N.

Plataforma vertical:

Permite desplazar verticalmente el motor dinamo-freno. Su accionamiento es mediante un husillo y un volante y su desplazamiento guiado por cojinetes lineales.

Porta-agitadores:

Es el elemento que permite instalar diferentes tipos de agitadores. Se acoplan mediante garras.

Agitadores:

Son los elementos encargados de agitar el fluido. Pueden ser de diferentes formas y tamaños:

Dos agitadores de palas, diámetros: 100 mm y  50 mm.

Dos agitadores de hélice, diámetros: 100 mm y 50 mm.

Dos agitadores de turbina, diámetros: 100 mm y 50 mm.

Los agitadores de hélice son usados para la mezcla con una viscosidad superior a 2000 cp.

Depósitos:

Su finalidad es contener el fluido que vamos a utilizar en el experimento. Son cilíndricos y están fabricados en material transparente para facilitar la observación de la etapa de agitación en el fluido. Poseen cubiertas extraíbles para evitar salpicaduras y vertidos de fluidos.

Tanque de 300 mm de diámetro y 300 mm de altura, con deflectores.

Tanque de 300 mm de diámetro y 300 mm de altura, sin deflectores.

Tanque de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura, con deflectores.

Tanque de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura, sin deflectores.

La capacidad de los tanques es aprox 21 y 5  l.

Panel de control:

ON / OFF del motor, controlador de velocidad y display de velocidad.

Display de par.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 700 x 910 x 1940 mm aprox. - Peso: 95 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Visualización de campos de flujo.

2.- Potencia requerida en el proceso de agitación.

3.- Suspensión de sólidos en líquidos.

4.- Formación de soluciones sólido-líquido.

5.- Emulsión de líquidos inmiscibles.

6.- Mezclado de líquidos miscibles.

7.- Proceso de calentamiento de masa líquida.

8.- Ensayos con modelos a escala.

9.- Calidad de la mezcla/ tiempo de la mezcla.

10.- Potencia y velocidad de los diferentes agitadores.

11.- Demostración de los diferentes factores (depósitos, deflectores, agitadores) que afecta a la mezcla, usando visualización y técnicas de medidas apropiadas.

Opcional

EMLS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.