SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Moteur dynamo-frein avec réglage de la vitesse :

Il a pour fonction de faire tourner l’agitateur à des tours préétablis.

Puissance : 0,37 kW. Vitesse de rotation : de 0 à 3000 tr/min.

Couplemètre (cellule de charge).

Il sert à mesurer le couple établi entre le moteur et la solution.

Levier : 18,3 cm.

Plage de force : de 0 à 39,2 N.

Plate-forme verticale :

Permet de déplacer verticalement le moteur de la dynamo-frein. Son entraînement se fait au moyen d’une broche et d’un volant et son déplacement est guidé par des roulements linéaires.

Porte-agitateur :

C’est l’élément qui permet d’installer différents types d’agitateurs. Ils sont accouplés au moyen de griffes.

Agitateurs :

Ce sont les éléments responsables de l’agitation du fluide. Ils peuvent être de formes et de tailles différentes :

Agitateurs à deux pales, diamètres : 100 mm et 50 mm.

Deux agitateurs à hélice, diamètres : 100 mm et 50 mm.

Deux agitateurs à turbine, diamètres : 100 mm et 50 mm.

Les agitateurs à hélice sont utilisés pour les mélanges dont la viscosité est supérieure à 2000 cp.

Réservoirs :

Ils ont pour but de contenir le fluide à utiliser dans l’expérience. Elles sont cylindriques et fabriquées en matériau transparent pour faciliter l’observation de la phase d’agitation du fluide. Ils sont munis de couvercles amovibles pour éviter les éclaboussures et les déversements de liquide.

Réservoir de 300 mm de diamètre et de 300 mm de hauteur, avec chicanes.

Réservoir de 300 mm de diamètre et 300 mm de hauteur, sans chicanes.

Réservoir de 150 mm de diamètre et 300 mm de hauteur, avec chicanes.

Réservoir de 150 mm de diamètre et 300 mm de hauteur, sans chicanes.

La capacité des réservoirs est approx 21 et 5  l.

Panneau de commande :

ON / OFF du moteur, régulateur de vitesse et affichage de la vitesse.

Affichage du couple.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques.

- Dimensions : 700 x 910 x 1940 mm approx.  - Poids : 95 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Visualisation des champs de fluides.

2.- Puissance requise dans le processus d'agitation.

3.- Suspensions de solides dans des liquides.

4.- Formation de solutions solides-liquides.

5.- Émulsion de liquides non miscibles.

6.- Mélange de liquides miscibles.

7.- Processus de chauffage de la masse liquide.

8.- Test avec des modèles à l'échelle.

9.- Qualité du mélange / temps de mélange.

10.- Vitesse de rotation des différents agitateurs.

11.- Démonstration des différents facteurs (réservoirs, déflecteurs, agitateurs...), qui affectent le mélange, en utilisant des techniques de visualisation et des mesures appropriées.

Optionnel

EMLS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.