ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Columna evaporadora de doble camisa, con un área de calefacción de 0,122 m³ , diámetro interno de 30 mm, externo de 60 mm y longitud de 1300 mm.

Bomba dosificadora de membrana, de caudal máximo de 15 l/h, con control de caudal.

Bomba de vacío de simple efecto, de caudal máximo de 3 m³/h y 150 micrones de vacío máximo.

Tres depósitos, capacidad: 10  l (alimento, concentrado y evaporado).

Dos depósitos graduados para la recogida de producto concentrado y evaporado, capacidad: 500 ml .

Refrigerador tipo serpentín de longitud equivalente a 400 mm.

Resistencia de calentamiento, rango: 300 W.

Presostato para el control de presión en la columna.

Diez sensores de temperatura, tipo”J”.

Caudalímetro, rango: 0,2 – 2  l/min.

Dos manómetros, rango: 0 – 2,5 bar.

Válvula solenoide.

Consola electrónica:

Caja metálica.

Conexiones para los sensores de temperatura.

Display digital para los sensores de temperatura.

Selector para los sensores de temperatura.

Interruptores de las bombas.

Interruptor de la resistencia de calentamiento.

Control de temperatura de la resistencia.

Conexión de la válvula solenoide.

Conexión para el presostato, para el control de presión.

Interruptor principal.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TGV. Generador de Vapor (3 kW).

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Depósito de agua de acero inoxidable (volumen: 40 l), con una entrada de agua, una salida de agua y dos salidas de vapor.

Control PID de la temperatura, punto de consigna máx.: 120 °C.

Sensor de temperatura, tipo “J”.

Rango de trabajo de presión: 0 – 0,9 bar.

Resistencia eléctrica de calentamiento: 3 kW.

Pantallas de protección de policarbonato, resistentes al calor.

Interruptor de presión de seguridad (2 bar).

Interruptor de nivel de seguridad (si no hay suficiente nivel la resistencia de calentamiento se apagará).

Consola electrónica:

Caja metálica.

Interruptor principal de encendido y apagado.

Interruptor principal en la parte posterior de la consola (magnetotérmico).

Conector para el sensor de temperatura.

Conector para el interruptor de nivel.

Conector para el interruptor de presión de seguridad.

LED indicador de encendido y apagado de la resistencia de calentamiento.

Display digital para temperatura de agua (sensor de temperatura).

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EPDC. Evaporador de Película Descendente.

Básicamente consta de los siguientes elementos:

- Columna de evaporación de película descendente con camisa para el vapor y tomas de temperatura.

- Ciclón para favorecer la separación del componente más volátil del menos volátil.

- Depósito de 500 ml para recogida del producto concentrado, situado bajo el ciclón.

- Refrigerante Liebig-Wet, para condensación del producto destilado (longitud útil de 400 mm).

- Depósito para la recogida del evaporado.

Equipo: - Dimensiones: 1000 x 805 x 2300 mm aprox. - Peso: 115 Kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación de la capacidad del evaporador.

2.- Estudio de la capacidad del evaporador en función de las condiciones de trabajo.

3.- Estudio de la relación entre el producto condensado y producto evaporado.

4.- Verificación del balance de materia global.

5.- Estudio del balance de materia sobre el soluto.

6.- Verificación del balance de materia sobre el agua.

7.- Determinación de la concentración final de la disolución de azúcar.

8.- Cálculo de la entalpia de los vapores volátiles.

9.- Cálculo de la cantidad de vapor de agua empleado mediante un balance de energía.

10.- Cálculo de la economía del evaporador.

11.- Balance de energía en el refrigerador tubular.

12.- Determinación del coeficiente global de transferencia de calor.

13.- Determinación del coeficiente CI para un refrigerador tubular.

14.- Investigación de los efectos de la variación de parámetros del proceso tales como: vacío, temperatura, caudal, etc.

15.- Concentración de jugos de frutas y extractos vegetales.

16.- Obtención de leche concentrada.

17.- Determinación del rendimiento del generador de vapor.

Opcional

EPAB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.