SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Colonne d'évaporation à double enveloppe, avec une surface de chauffe de 0,122 m³, 30 mm de diamètre intérieur, 60 mm de diamètre extérieur et 1300 mm de longueur.

Pompe doseuse à membrane, débit maximum 15 l/h, avec contrôle de débit.

Pompe à vide à simple effet, débit maximum de 3 m³/h et vide maximum de 150 microns.

Trois réservoirs, capacité : 10 l (pour l'alimentation, le concentré et l'évaporé).

Deux récipients gradués pour le stockage du produit concentré et évaporé, capacité : 500 ml.

Serpentin de refroidissement d'une longueur de 400 mm.

Élément chauffant, gamme : 300 W.

Coupe-circuit de sécurité pour le contrôle de la pression dans la colonne.

Dix sondes de température, type "J".

Débitmètre, gamme ; 0.2 – 2 l/min.

Deux manomètres, gamme : 0 – 2,5 bar.

Electrovanne.

Console électronique :

Boîtier métallique.

Connexions des capteurs de température.

Affichage numérique des sondes de température.

Sélecteur de sondes de température.

Interrupteurs de pompes.

Interrupteur à résistance chauffante.

Contrôle de la température de la résistance chauffante.

Connexion de l'électrovanne.

Connexion de la coupure de sécurité de la pression.

Interrupteur principal.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Eléments requis (Non inclus) :

- TGV. Générateur de Vapeur (3 kW).

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l’appareil réel.

Réservoir d’eau en acier inoxydable (volume : 40 l). Il a une entrée d’eau, une sortie d’eau et deux sorties de vapeur.

Contrôle PID de la température, point de consigne max. : 120 °C.

Sonde de température, type “J”.

Plage de pression de travail : 0 – 0,9 bar.

Résistance électrique : 3 kW.

Écrans de protection en polycarbonate résistant à la chaleur.

Pressostat de sécurité (2 bar).

Interrupteur de niveau de sécurité (l’élément chauffant s’éteint s’il n’y a pas assez de niveau).

Pupitre électronique :

Coffret métallique.

Interrupteur principal marche/arrêt.

Interrupteur principal à l’arrière de la console (disjoncteur magnéto-thermique).

Connecteur pour le capteur de température.

Connecteur pour le commutateur de niveau.

Connecteur pour le pressostat de sécurité.

Voyant LED pour l’activation/désactivation de l’élément chauffant.

Affichage numérique de la température de l’eau (capteur de température).

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

- EPDC. Falling Film Evaporator.

Il se compose essentiellement des éléments suivants :

- Colonne d'évaporation à film tombant avec chemise pour la vapeur et les prises de température.

- Cyclone pour favoriser la séparation du composant le plus volatile du composant le moins volatile.

- Récipient de 500 ml pour recueillir le produit concentré, situé sous le cyclone.

- Réfrigérant Liebig-Wet pour condenser le produit distillé (longueur utile de 400 mm).

- Récipient pour recueillir le produit évaporé.

Unité : - Dimensions :  1000 x 805 x 2300 mm approx.  - Poids : 115 Kg approx.

Console électronique : - Dimensions : 490 x 330 x 310 mm approx.  - Poids : 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination de la capacité de l'évaporateur.

2.- Etude de la capacité de l'évaporateur en fonction des conditions de travail.

3.- Etude de la relation entre le produit condensé et le produit évaporé.

4.- Vérification du bilan massique sur l'ensemble du système.

5.- Etude du bilan de masse du soluté.

6 - Vérification du bilan de masse de l'eau.

7.- Détermination de la concentration d'une solution sucrée.

8.- Calculer l'enthalpie des vapeurs volatiles.

9.- Calcul de la masse de vapeur utilisée à l'aide d'un calcul de bilan énergétique.

10.- Détermination de l'économie de l'évaporateur.

11.- Le bilan énergétique du condenseur tubulaire.

12.- Détermination du coefficient global de transfert de chaleur.

13.- Détermination du coefficient CI pour un condenseur tubulaire.

14.- Investigation de l'effet de la variation des paramètres du processus tels que : le vide, le débit, la température, le taux de recyclage.

15.- Concentration de jus de fruits et d'extraits de légumes.

16.- Obtention de lait concentré.

17.- Détermination de l'efficacité du générateur de vapeur.

Optionnel

EPAB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.