ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El Equipo de Radar “ERA” se compone de:

Unidad de interfaz:

Contiene la pantalla y el sistema de control del radar.

Pantalla:

Pantalla rectangular LCD de 6" monocromática de alta definición.

Resolución de la pantalla: 240x320 píxeles.

Marcadores: Heading Line, Bearing Scale, Range Rings, Variable Range Marker (VRM), Electronic Bearing Line (EBL), Tuning Bar, Cursor, Parallel Cursor, Alarm Zone, Waypoint Mark*, North Mark*.

Indicaciones alfanuméricas: Range, Range Ring Interval, Display Mode (HU), Interference Rejection (IR), Variable Range Marker (VRM), Electronic Bearing Line (EBL), Stand-By (ST-BY), Guard Alarm (G (IN), G (OUT), UP RANGE), Echo Stretch (ES), Range and Bearing to Cursor, Bearing or L/L Position, Echo Tailing (TRAIL), Trailing Time, Trailing Elapsed Time, Watchman (WATCHMAN), Zoomed Display (ZOOM), Navigation Data*, Heading* (HDC).

*: datos externos requeridos.

Sistema de batería:

Cargador de batería (incluido dentro de la unidad de interfaz).

Batería: tensión nominal: 12 VDC, capacidad: 24 AH.

Conector para el módulo GPS.

Conector para la antena del radar.

Antena de radar:

Funcionamiento en exteriores.

Antena direccional: conjunto de antenas de parche microstrip.

Polarización horizontal.

Frecuencia de 9,4 GHz (banda X).

Velocidad de rotación de la antena 24/31/41 rpm nominal (Selección automática según el rango de alcance seleccionado).

Ancho de haz horizontal de menos de 6.2º. Ancho de haz vertical de 25º.

Cable de conexión a la unidad de interfaz.

Módulo GPS:

Pantalla de alto contraste con escala de grises. Resolución de la pantalla: 120x160 píxeles.

Precisión del GPS: 15 m. Precisión DGPS (WAAS): 3 m.

Cable de conexión a la unidad de interfaz.

Trípode extensible:

Trípode telescópico, de aluminio anodizado, para sostener la antena del radar a la altura adecuada. Incluye indicador de nivel de ojo de buey. Rango de funcionamiento: 1,20 m - 3,05 m. Peso máximo soportado: 7,5 kg.

Carrito móvil:

Carrito móvil para desplazar los elementos del entrenador ERA. Incluye ruedas (cubiertas resistentes) para facilitar su movilidad y la operación en terrenos accidentados.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

- Dimensiones: 600 x 900 x 1700 mm aprox.

- Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Familiarización con el entrenador.

2.- Establecimiento de la comunicación con el módulo GPS.

3.- Configuración del rango del radar.

4.- Ajuste de la sensibilidad.

5.- Medición de la distancia.

6.- Medición de la posición.

7.- Ajuste de la función de supresión de interferencia.

8.- Ajuste de la función de supresión de ecos de lluvia.

9.- Análisis de la función de alarma de guardia y establecimiento de zona de guardia.

10.- Análisis de la función vigilante.

Opcional

ERA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.