ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 ESA. Equipo:

Estación de Transmisión Satélite Terrestre (en caja metálica):

Diagrama de bloques en el panel frontal con los componentes de la Estación Transmisora Satélite Terrestre.

Diferentes puntos de prueba para conectar al Módulo de Adquisición de Datos y Señales de Control para visualizar en el computador (PC) las señales internas y los pasos intermedios en la modulación de una señal y generación del enlace de subida.

Posibilidad de insertar diferentes fallos para probar la respuesta del sistema a componentes defectuosos.

Generadores:

Generador analógico:

Parámetros de las señales analógicas configuradas con el software.

Rango de frecuencia de audio: de 0 Hz a 100 Hz.

Generador digital:

Parámetros de las señales digitales configuradas con el software.

Envío de un bit por ciclo.

Moduladores:

Modulador analógico:

Modulador de FM basado en un oscilador controlado por tensión.

Modulador digital:

Modulador DQPSK basado en modulador PSK.

Convertidor elevador de frecuencia (convertidor elevador de frecuencia en dos pasos): recibe la señal modulada original y genera el enlace de subida que se transmitirá al Repetidor del Satélite:

Primer oscilador local: 10 kHz.

Segundo oscilador local: 916 MHZ.

Conector BNC a la Antena de Transmisión Satélite Terrestre.

Repetidor del Satélite (en caja metálica):

Diagrama de bloques en el panel frontal con los componentes del repetidor del satélite.

Diferentes puntos de prueba para conectar al Módulo de Adquisición de Datos y Señales de Control para visualizar en el computador (PC) las señales internas y los pasos intermedios en el Repetidor del Satélite.

Posibilidad de insertar diferentes fallos para probar la respuesta del sistema a los fallos de los componentes.

Convertidor reductor de frecuencia (convertidor reductor de frecuencia en dos pasos): recibe el enlace de subida y recupera la señal modulada original:

Primer oscilador local: 916 MHZ.

Segundo oscilador local: 10 kHz.

Conector BNC a la Antena Receptora del Satélite.

Convertidor elevador/de subida (convertidor elevador de dos pasos): recibe la señal modulada original y genera el enlace de bajada que se transmitirá a la Estación Receptora Terrestre del Satélite:

Primer oscilador local: 8 kHz.

Segundo oscilador local: 869 MHZ.

Conector BNC a la Antena Satélite Transmisora.

Estación Receptora Satélite Terrestre (en caja metálica):

Diagrama de bloques en el panel frontal con los componentes de la Estación Receptora Satélite Terrestre.

Diferentes puntos de prueba para conectar al Módulo de Adquisición de Datos y Señales de Control para visualizar en el computador las señales internas y los pasos intermedios en la recepción del enlace de bajada y demodulación de una señal.

Posibilidad de insertar diferentes fallos para probar la respuesta del sistema a componentes defectuosos.

Convertidor reductor de frecuencia (convertidor reductor de frecuencia en dos pasos): recibe el enlace de bajada y recupera la señal modulada original:

Primer oscilador local: 869 MHZ.

Segundo oscilador local: 8 kHz.

Conector BNC a la Antena de la Estación Receptora Satélite Terrestre.

Demoduladores:

Demodulador analógico:

Demodulador de FM basado en circuito PLL.

Demodulador digital:

Demodulador DQPSK basado en circuito de bucle de Costas.

Cuatro antenas para las estaciones terrestres del receptor y transmisor satélite y el repetidor satélite:

Antena de bocina:

Funciona en la banda de frecuencias de microondas.

Antena de bocina sectorial.

Abierta en la dirección del plano magnético (plano H).

Estructura y soporte de la antena:

Soporte fijo para la antena.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 Módulo de Adquisición de Datos y Señal de Control:

La Caja-Interface de Control forma parte del sistema SCADA.

Caja metálica.

Control y fallos: para conectarse a los diferentes conectores de control y fallos de la unidad.

Tres conectores DB-9 para las estaciones de recepción/transmisión satélite de tierra y el repetidor satélite.

Adquisición de datos: para conectarse a los diferentes puntos de prueba del equipo.

Cuatro conectores BNC a las entradas analógicas.

250.000 muestras por segundo en cada canal.

Rango de tensión: ± 10 V.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

4 ESA/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Funciona junto con el “Módulo de Adquisición de Datos y Señales de Control” y se utiliza para realizar varias tareas:

Configuración de la generación de las señales analógicas y digitales que el usuario quiere transmitir a través del enlace por Satélite.

Seleccionar los puntos de prueba deseados en la Estación de Transmisión Satélite Terrestre, Estación de Recepción Satélite Terrestre y el Repetidor Satélite para ser visualizados.

Seleccionar el fallo deseado en la estación de transmisión satélite terrestre, estación de recepción satélite terrestre y el repetidor satélite para analizar la respuesta del sistema.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

5 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

6 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Módulo de Adquisición de Datos y Señal de Control, Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

*	Referencias de 1 a 6 son los items principales: ESA + Módulo de Adquisición de Datos y Señal de Control + DAB + ESA/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Estudio de los principios de funcionamiento de un sistema de comunicación por satélite.

2.- Principios básicos de la modulación analógica; modulación de frecuencia (FM).

3.- Principios básicos de la demodulación analógica; demodulación de frecuencia (FM).

4.- Principios básicos de la modulación digital; desplazamiento de fase de cuadratura diferencial (DQPSK).

5.- Principios básicos de la demodulación digital; desplazamiento de fase de cuadratura diferencial (DQPSK).

6.- Estudio de las características de la estación de transmisión satélite terrestre, el repetidor satélite y la estación de recepción satélite terrestre.

7.- Estudio del sistema de comunicación a través de un repetidor satélite que realiza el enlace de subida y de bajada.

8.- Realización de transferencias de datos a través de un sistema de comunicación por satélite (estación de transmisión satélite terrestre, repetidor satélite y estación de recepción satélite terrestre).

9.- Estudio de la calidad del enlace de transmisión de datos.

10.- Análisis de la respuesta del sistema a diferentes inserciones de fallos en la estación de transmisión satélite terrestre.

11.- Análisis de la respuesta del sistema con diferentes inserciones de fallos en el repetidor satélite.

12.- Análisis de la respuesta del sistema con diferentes inserciones de fallos en la estación de recepción satélite terrestre.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

13.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

14.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

15.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

16.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

17.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

18.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

19.- Control del proceso del equipo ESA a través del Módulo de Adquisición de Datos y Señal de Control, sin el computador.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

7 ESA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

8 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.