ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Cinco recipientes cilíndricos transparentes:

Dimensiones: 1 m x 50 mm aprox.

Escala auxiliar en cada depósito.

Montados verticalmente.

Desmontables para su limpieza y acondicionamiento.

Iluminación trasera hacia los depósitos para una mejor observación:

Pantalla difusora.

Dos tubos fluorescentes (60 W).

Accesorios incluidos:

Cronómetro.

Tres vasos de precipitados de 2  l de capacidad.

Probeta graduada de 1  l de capacidad.

Picnómetro de 50 ml.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 550 x 400 x 1300 mm aprox. - Peso: 35 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Variación de las características de sedimentación con la concentración y la altura de la suspensión.

2.- Efecto de la concentración inicial sobre las características de la sedimentación.

3.- Efecto de la altura inicial de la suspensión sobre las características de la sedimentación.

4.- Construcción del índice de curva de sedimento frente a la concentración de una prueba discontinua única.

5.- Efecto de la distribución de partículas por tamaño.

6.- Identificación de distintos regímenes de sedimentación.

7.- Uso de agentes floculantes.

8.- Construcción de las curvas de sedimentación.

9.- Visualización del proceso de sedimentación retardada.

10.- Estudio de las diferencias entre un clarificador y un clasificador.

11.- Estudio y visualización de la sedimentación diferencial.

12.- Estudio de los métodos de hundimiento y flotación.

Opcional

ESED/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.