SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Cette unité comprend des roues pour sa mobilité et des marches pour une visualisation correcte des exercices pratiques effectués dans le réservoir d'essai.

Réservoir d'essai, en fibre de verre, avec quatre fenêtres en polycarbonate, à remplir de sable. Il offre une grande surface de travail, dimensions : 2 m de long, 1 m de large et 0,40 m de profondeur.

Système de levage pour régler l'inclinaison.

Deux réservoirs de stockage de 400 l, qui fournissent l'eau nécessaire au réservoir d'essai. Ces réservoirs sont reliés entre eux par une vanne papillon et des déversoirs et comprennent un dispositif de vidange et un filtre pour arrêter toute particule solide éventuelle.

Deux tuyaux flexibles séparés, placés à l'avant du réservoir d'essai, permettent d'ajouter de grands débits d'entrée.

Un réservoir fixé à l'entrée du réservoir d'essai et un autre réservoir fixé à la sortie du réservoir d'essai pour simuler une rivière :

Les deux réservoirs comprennent une valve pour les vider.

Le réservoir de sortie de la rivière permet de mesurer la quantité de sédiments collectés sur une certaine période de temps.

La communication des cuves de rivière avec la cuve d'essai se fait par une écluse qui comprend deux trappes. L'ensemble comprend deux trappes hermétiques et deux trappes maillées.

Des buses de pulvérisation et de douche situées au-dessus du réservoir d'essai pour simuler la pluie :

Il dispose d'un cadre métallique situé sur le côté supérieur de la cuve d'essai. Il comprend un rideau pour réduire les éventuelles projections.

Huit buses de pulvérisation sont montées sur un pont mobile à double ligne pour assurer une répartition uniforme sur le réservoir d'essai.

Ces buses sont également réglables en  hauteur et en largeur. Chaque buse est associée à un robinet à boisseau sphérique, ce qui permet de simuler une grande variété de modèles de pluies mobiles.

Deux buses de douche à débits multiples permettent de simuler des orages et des apports locaux. Ces buses sont également réglables en hauteur et en longueur et peuvent être séparées de leur support pour les déplacer manuellement.

Deux drains français : ils comprennent un filtre métallique pour éviter le transport de sable vers les réservoirs de stockage.

Deux drains : ils comportent un filtre métallique pour éviter le transport de sable vers les réservoirs de stockage.

Deux trop-pleins : ils permettent de maintenir la nappe phréatique (ou surface phréatique) constante dans la cuve d'essai.

Trois réservoirs de sortie (en verre PVC) pour la mesure du débit dans les drainages et les drains français :

Chaque réservoir de sortie comprend : un déversoir et une jauge de profondeur qui permettent de déterminer le débit retiré dans les drainages et les drains français. Ils comprennent une vanne pour les vidanger.

Une pompe centrifuge, avec contrôle de vitesse, (pression maximale : 7 bar, débit maximal : 106 l/min) qui propulse l'eau du réservoir de stockage vers le réservoir d'essai par six entrées différentes. Un filtre cylindrique à l'entrée de la pompe arrête toute particule solide éventuelle.

Le réservoir d'essai comprend 23 points de prélèvement, configurés en forme de croix. Ces points de prélèvement ont deux fonctions : prélever des échantillons d'eau et utiliser deux panneaux avec 23 tubes manométriques pour indiquer les niveaux de la nappe phréatique (ou surface phréatique), longueur : 500 mm.

Six plaques à orifices qui, avec un panneau de tubes manométriques et un débitmètre (gamme : 600 - 6000 l/h), permettent de déterminer le débit à travers chaque entrée qui relie la sortie de la pompe au réservoir d'essai.

Neuf vannes à diaphragme : six d'entre elles sont situées dans chaque entrée qui relie la sortie de la pompe au réservoir d'essai, et trois d'entre elles sont situées dans chaque sortie qui relie les drainages et les drains français aux réservoirs de sortie.

Console électronique :

Boîte métallique.

Interrupteur pour la pompe centrifuge.

Régulation de la vitesse de la pompe centrifuge.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- ESH-1. Modèles de surface à utiliser avec ESH.

L’élément supplémentaire recommandé “ESH-1” contient un ensemble de modèles de différentes formes pour étudier les effets d’écoulement de surface et les effets de ruissellement lors de l’utilisation de ces modèles.

- Dimensions : 2700 x 1500 x 2000 mm approx. - Poid : 950 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Détermination de la traînée de surface.

2.-  Détermination d'un hydrogramme.

3.-  Etude de l'hydrogramme d'un ou plusieurs orages.

4.-  Calcul du temps de concentration pour un orage court.

5.-  Détermination de l'indice de compacité.

6.-  Détermination de la densité de drainage.

7.-  Obtention du profil de pression dans une digue.

8.-  Détermination de l'eau obtenue grâce à la force de gravité et à la capacité du champ.

9.-  Etude des expériences de mécanique fluviale.

10.-Formation et développement des rivières au cours du temps.

11.-Etude du transport sédimentaire dans des modèles de rivières.

12.-Etude d'une rivière à méandres.

13.-Etude de l'érosion du lit des rivières et de la vitesse d'écoulement.

14.-Etude du captage des eaux souterraines.

15.-Etude du cône de dépression d'un puits.

16.-Etude de l'interaction des cônes de dépression de deux puits contigus.

17.-Etude d'un puits au centre d'une île ronde (nécessite l’élément supplémentaire recommandé ESH-1).

18.-Influence d'un réservoir de récupération des eaux de pluie (nécessite l’élément supplémentaire recommandé ESH-1).

19.-Obstacle dans le lit d'une rivière (nécessite l’élément supplémentaire recommandé ESH-1).

20.-Extraction de l'eau d'un puits isolé dans un aquifère confiné (nécessite l’élément supplémentaire recommandé ESH-1

21.-Drainage d'une zone d'excavation (nécessite l’élément supplémentaire recommandé ESH-1).

22.-Drainage d'un polder ou d'un lac (nécessite l’élément supplémentaire recommandé ESH-1).

23.-Puits au centre d'une île ronde (nécessite l’élément supplémentaire recommandé ESH-1).

Possibilités pratiques supplémentaires :

24.-Etude de l'hydrogramme de tempête d'un bassin versant précédemment saturé.

25.-Etude de l'hydrogramme d'orage d'un bassin versant imperméable.

26.-Etude de l'effet d'un orage en mouvement sur un hydrogramme de crue.

27.-Etude de l'effet du stockage dans un réservoir sur un hydrogramme de crue.

28.-Etude de l'effet des tuyaux de drainage sur l'hydrogramme de crue.

29.-Etude des écoulements modélisés dans les matériaux alluviaux.

30.-Etude du transport des sédiments, du mouvement du lit, de l'affouillement et de l'érosion.

31.-Construction de courbes de rabattement pour les systèmes à un et deux puits.

Optionnel

ESH(2x1m)/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.