ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de acero y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Tanque de pruebas de acero inoxidable:

Superficie: 2 x 1 m².

Profundidad: 0,2 m.

Capacidad de arena: 0,3 m³.

Sistema de drenaje y filtro para evitar la pérdida del material de pruebas.

Veinte tomas de muestras.

Sistema de ajuste de inclinación: -2.5° – 5°.

Sistema de drenaje por rebosadero.

Circuito cerrado de agua:

Bomba de velocidad regulable:

Potencia: 0.55 kW.

Presión máx.: 2 bar.

Caudal máx.: 2000 l/h.

Dos depósitos de agua de almacenamiento:

Capacidad: 90 l por depósito.

Dos medidores de caudal:

Medida de caudal de alimentación, caudalímetro:  0 – 1700 l/h.

Medida de caudal de drenaje, vertedero de aforo: 0 – 1700 l/h.

Dispositivos de inundación:

Simulador de lluvia con ocho boquillas difusoras con válvulas individuales.

Tanque de entrada para simulación de río.

Dos pozos franceses para la simulación de aguas subterráneas.

Panel de manómetros:

Veinte tubos manométricos para la medida del nivel freático, rango: 0 – 300 mmCA.

Rebosaderos para la salida de agua en el tanque de pruebas, con altura regulable.

Tres válvulas de regulación manual de entrada de agua.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1500 x 2700 x 2500 mm aprox.  - Peso: 950 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación del arrastre superficial.

2.- Curva del hidrograma, tormenta fuerte.

3.- Cálculo del tiempo de concentración para una tormenta corta.

4.- Determinación del índice de compactibilidad.

5.- Determinación de la densidad de drenaje.

6.- Llenar e inundar el depósito.

7.- Agua resultante de la fuerza de la gravedad. Capacidad del campo.

8.- Transporte de sedimentos en modelos de río.

9.- Extracción de agua de pozos vecinos.

Opcional

ESH(2x1m)/S/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.