# ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Especificaciones Estructurales:

Estructura inoxidable.

Tornillos, tuercas, chapas y otros elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Conexiones rápidas para adaptación a la fuente hidráulica de alimentación.

Datos Técnicos:

Banco hidráulico móvil, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio y montado sobre ruedas para moverlo con facilidad.

Bomba centrífuga: 0,37 KW, 30 – 80 l/min, a 20,1 – 12,8 m, monofásica 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/ 60 Hz.

Rodete de acero inoxidable.

Capacidad del depósito sumidero: 165 l.

Canal pequeño: 8 l.

Medida de caudal: depósito volumétrico calibrado de 0 – 7 l para caudales bajos y de 0 – 40 l para caudales altos.

Válvula de control para regular el caudal.

Probeta cilíndrica y graduada para las mediciones de caudales muy bajos.

Canal abierto, cuya parte superior tiene un pequeño escalón y cuya finalidad es la de soportar, durante los ensayos, los diferentes equipos.

Válvula de cierre, en la base de tanque volumétrico, para el vaciado de éste.

Rapidez y facilidad para intercambiar los distintos equipos.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FME00-CR. Cronómetro.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- FME-DFM. Caudalímetro Digital.

Dimensiones: 1130 x 730 x 1000 mm aprox. Peso: 70 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Medida de caudales.

BDAS. Sistema de Adquisición de Datos y Sensores.

Para ser usado con los equipos tipo “FME”.

BDAS está diseñado para poder realizar un seguimiento computerizado de las medidas de cada equipo tipo “FME”.

Con este sistema se puede monitorizar cualquier equipo, pudiendo comprobar las revoluciones que da la bomba de agua o el par, presiones diferenciales para teoremas de Bernoulli, medidas de presión, medidas de caudal, etc.

Consiste en:

BDAS/BFA. Caja de control electrónica,  tarjeta de adquisición de datos & software.

Equipo Base:

Estructura de aluminio anodizado y panel en acero pintado.

Elementos principales en acero inoxidable.

Este equipo dispone de ruedas para facilitar su movilidad.

Sensores (se incluirán los sensores que correspondan según el equipo/s adquiridos):

Dos sensores de presión, rango: 0 – 100 PSI (0-7 bar).

Dos sensores de presión diferencial: miden desplazamiento a través de dos manómetros con un rango de hasta 1 metro, resolución: 0,1 mm.

Sensor de caudal para rangos de caudales altos, rango: 5 – 150 l/min.

Sensor de caudal para rangos de caudales bajos, rango: 1,5 – 30 l/min.

Sensor de fuerza piezoresistivo. Mide desde 0 Kg hasta 1,5 kg, convirtiendo el valor a Newton.

Sensor de fuerza para el cálculo del par de frenado de las turbinas. Mide desde 0 kg hasta 2 kg, convirtiendo el valor a Newton.

Sensor de velocidad óptico para la medida de la velocidad de las turbinas.

Medida de la velocidad y par de las bombas.

Sistema de Adquisición de Datos:

Caja Electrónica de Adquisición de Datos, con conectores para los diferentes sensores.

Tarjeta de adquisición de datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador (PC). Bus PCI Express.

Software de adquisición de datos.

Este sistema permite:

Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Almacenamiento de todos los valores de medición y resultados en un archivo.

Representación de las curvas características.

Calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Dimensiones: Equipo Base: 300 x 550 x 1200 mm. aprox. Peso: 10 kg aprox.

Caja Electrónica de Adquisición de Datos: 490 x 330 x 310 mm aprox. Peso: 10 kg aprox.