SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

Le FME00/B est une unité de service pour différentes Unités de Mécanique des Fluides telles que : unités de type “FME”, Unité de Friction des Fluides dans les Tuyaux “AFT”, etc., augmentant la rentabilité de l’équipement.

Pompe centrifuge : 0,37 KW, 30 – 80 l/min à 20,1 – 12,8 m, monophasée 200 VAC – 240 VAC/50 Hz ou 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

Turbine en acier inoxydable.

Capacité du réservoir : 140 l approx.. Débitmètre.

Vanne de réglage de débit à membrane.

Interrupteur de sécurité ON/OFF.

Supports pour accueillir l’unité de test. Cette unité intègre des roues pour sa mobilité.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- FME-DFM. Débitmètre Numérique.

Dimensions : 1000 x 600 x 700 mm approx. Poid : 40 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Mesure de débit.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec des unités de type “FME”.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité de type “FME” à partir d’un ordinateur (PC).

Ce système peut surveiller n’importe quelle unité, vérifier les révolutions données par la pompe à eau ou le couple, les pressions différentielles pour les théorèmes de Bernoulli, les mesures de pression, les mesures de débit, etc.

Il se compose de :

BDAS/BFA. Boîtier de commande électronique, carte d'acquisition de données et software.

Unité de base:

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Capteurs (seuls les capteurs correspondant à l’unité/aux unités achetées seront inclus) :

Deux capteurs de pression, plage : 0 – 100 PSI (0 – 7 bar).

Deux capteurs de pression différentielle : ils mesurent le déplacement grâce à deux manomètres avec une portée allant jusqu’à 1 mètre, échelle : 0,1 mm.

Capteur de débit pour débits de travail élevés, plage : 5 – 150 l/min.

Débitmètre pour faibles débits de travail, plage : 1,5 – 30 l/min.

Capteur de force piézorésistif. Il mesure de 0 kg à 1,5 kg et convertit la valeur en Newton.

Capteur de force pour calculer le couple de freinage des turbines. Il mesure de 0 kg à 2 kg et convertit la valeur en Newton.

Capteur de vitesse optique pour mesurer la vitesse des turbines. Mesures de la vitesse et du couple des pompes.

Système d’acquisition de données :

Boîtier électronique d’acquisition de données, avec connecteurs pour les différents capteurs.

Carte d’acquisition de données PCI Express (National Instruments) qui se loge dans un slot de l’ordinateur. Bus PCI Express.

Logiciel d’acquisition de données.

Ce système permet :

Représenter les courbes de réponses du système en temps réel.

Pour enregistrer toutes les valeurs de mesure et les résultats dans un fichier.

Tracer les courbes caractéristiques.

Pour calibrer les capteurs qui participent au processus.

Dimensions : Unité de base : 300 x 550 x 1200 mm aprox. Poid : 10 kg approx

Boîtier électronique d’acquisition de données : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 kg approx.