SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Spécifications Structurelles :

Structure en acier inoxydable.

Vis, écrous, plaques et autres éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau frontal avec une distribution similaire à celle des éléments sur l'unité réel.

Connexions rapides pour l'adaptation à la source d'alimentation hydraulique.

Données Techniques :

Caniveau de section rectangulaire à parois transparentes en méthacrylate, longueur : 1 m.

Tuyaux rigides et flexibles.

Vannes de régulation.

Réservoir de stockage.

Réservoir avec apaisant de flux.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé.

Large gamme d’accessoires disponibles.

Éléments requis (un seul) (Non inclus) :

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

- Chronomètre.

Dimensions : 1500 x 500 x 500 mm aprox. Poid : 40 kg approx.

Accessoires disponibles pour le Canal de Fluides, Longueur : 1 m (FME25) :

FME25TP. Tube Pitot pour FME25 :

Tube de Pitot avec un panneau (avec deux tubes manométriques) qui est introduit dans le canal pour mesurer les pressions et obtenir la vitesse et les débits en différents points du canal.

L’accessoire FME25TP se compose d’un tube de Pitot monté sur un support mobile XYZ, qui peut se déplacer sur toute la longueur et la largeur du canal d’écoulement, et d’un panneau avec deux tubes manométriques pour mesurer la pression statique et totale. La différence entre les deux pressions permet de calculer la vitesse du fluide et, connaissant la section, le débit peut être calculé en tout point.

Possibilités pratiques :

1.- Mesure du débit avec un tube de Pitot.

2.- Détermination de la pression statique et totale.

3.- Remplissage des tubes manométriques.

FME25CV. Clavette Plate Verticale Pour FME25 :

L’accessoire FME25CV est une vanne plate verticale en PVC qui se situe à la sortie du canal pour éviter l’écoulement de fluide.

FME25SDL. Siphon avec Décharge Libre pour FME25 :

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser un siphon. Lorsque le niveau dépasse une certaine hauteur, l’eau s’écoule par le siphon et le niveau est régulé en amont du siphon. L’accessoire FME25SDL peut être fixé à n’importe quelle partie du canal.

Possibilités pratiques :

1.- Comprendre le fonctionnement d’un siphon à décharge libre.

2.- Calcul du débit maximum admis par le siphon.

3.- Contrôle de niveau par siphon à décharge libre.

FME25SDS. Siphon de Décharge Immergé pour FME25 :

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser un siphon. Lorsque le niveau dépasse une certaine hauteur, l’eau s’écoule par le siphon et le niveau est régulé en amont du siphon. L’accessoire FME25SDS peut être fixé à n’importe quelle partie du canal.

Possibilités pratiques :

1.- Comprendre le fonctionnement d’un siphon à décharge immergée.

2.- Calcul du débit maximum admis par le siphon.

3.- Contrôle de niveau par siphon à décharge immergé.

FME25RM. Barrette pour Mésurer l'Hauteur de l'Eau (Limnimètre), pour FME25 :

Le limnimètre sert à mesurer le niveau d’eau dans le canal d’écoulement.

L’instrument est composé de plusieurs pointes palpeuses qui peuvent se déplacer le long d’une échelle graduée de 0 à 500 mm pour obtenir le niveau.

L’échelle est divisée en dixièmes de millimètre (échelle Vernier réglable).

Les éléments métalliques principaux sont en acier inoxydable et ce dispositif peut se déplacer le long de tout le canal.

Possibilités pratiques :

1.- Utilisation d’un limnimètre.

2.- Mesure du niveau d’eau dans le canal d’écoulement.

FME25PR. Vanne avec Déchargement Inférieur Réglable pour FME25 :

Une façon de réguler le débit dans un canal consiste à utiliser des vannes de contrôle. Lorsque la porte est totalement fermée, l’eau ne coule pas et lorsque la porte est ouverte, l’eau commence à s’écouler à travers le canal.

L’accessoire FME25PR est constitué d’une vanne en PVC montée sur un châssis déplaçable le long du canal.

Ce système permet de fixer le portail à la hauteur souhaitée et de mesurer cette hauteur. Il possède des renforts latéraux souples qui garantissent l’étanchéité.

Possibilités pratiques :

1.- Contrôle de flux avec vannes.

2.- Observation des processus de décharge lors de l’utilisation d’un déversoir.

3.- Observation des changements alternés pendant la décharge.

FME25VD. Décharges de Mur Mince (deux modèles différents) pour FME25 :

Les déversoirs à crête pointue sont des déversoirs hydrauliques, généralement utilisés pour mesurer les débits. Leur nom est dû au fait que l’évacuation se fait à travers une plaque dont le profil, quelle que soit sa forme, se termine par une arête vive.

L’accessoire FME25VD comprend 2 déversoirs (un en V et un en U) en PVC logés dans des fentes, renforcés de caoutchouc souple, conçus à cet effet à la sortie du canal, garantissant l’étanchéité.

Possibilités pratiques :

1.- Comparaison entre les principaux types de déversoirs.

2.- Mesure du débit avec un déversoir triangulaire à crête pointue (en forme de V).

3.- Mesure du débit avec un déversoir rectangulaire à crête pointue (en forme de U).

4.- Comparaison entre les flux théoriques et expérimentaux.

FME25VG. Décharges de Mur Épaisse (deux modèles différents) pour FME25 :

Les déversoirs à crête large ont une capacité de décharge plus faible pour le même volume d’eau que les déversoirs à crête pointue. Ils sont le plus souvent utilisés comme structures de contrôle de niveau, bien qu’ils puissent également être calibrés et utilisés comme structures de mesure de débit.

L’accessoire FME25VG comprend deux larges déversoirs à crête, en PVC, qui peuvent être fixés à n’importe quelle partie du fond du canal. Le bord de l’un des déversoirs est arrondi et le bord de l’autre est droit. Les deux déversoirs disposent de renforts latéraux souples qui garantissent l’étanchéité.

Possibilités pratiques :

1.- Mesure du débit avec un large déversoir à crête.

2.- Comparaison entre les flux théoriques et expérimentaux.

FME25PV. Déversoir-Décharge de Crête Ogee pour FME25 :

Le déversoir Ogee est un déversoir fixe, c’est-à-dire qu’il ne permet pas de réguler le profil de surface de l’eau.

Ils sont utilisés pour détourner les débits car, si on les compare à d’autres types de déversoirs, la forme particulière de leur crête permet le débit maximal pour un même niveau d’eau.

Il est fabriqué en PVC, peut être fixé à n’importe quelle partie du fond du caniveau et possède des renforts latéraux souples qui garantissent l’étanchéité.

Possibilités pratiques :

1.- Mesure du débit avec un déversoir à crête Ogee.

2.- Comparaison entre les flux théoriques et expérimentaux.

FME25CC. Étude de canal fermé pour FME25 :

L’écoulement de l’eau dans un conduit peut être un écoulement en canal ouvert ou un écoulement en tuyau, appelé canal fermé.

L’accessoire FME25CC comprend une limite supérieure en PMMA, de sorte qu’un niveau d’eau suffisamment élevé soit atteint pour que le débit traverse toute la section d’étude et puisse ainsi déterminer les pressions dans une canalisation.

Il possède des renforts latéraux souples qui garantissent l’étanchéité.

Possibilités pratiques :

1.- Étude de l’écoulement dans les canaux fermés.

2.- Mesure de pression.

3.- Détermination du débit.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude des aspects fondamentaux de l’écoulement des fluides.

Possibilités pratiques selon les accessoires utilisés :

2.- Mesure du niveau et de la vitesse de l’eau le long du canal.

3.- Mesure du débit à l’aide d’un tube de Pitot.

4.- Détermination de la pression statique et totale.

5.- Utilisation d’ouvrages hydrauliques pour contrôler le niveau.

6.- Etude des effets des changements graduels et brusques de section (pertes d’énergie).

7.- Utilisation d’une contraction pour mesurer le débit.

8.- Utilisation de structures hydrauliques pour mesurer le débit dans un canal ouvert.

9.- Etude des schémas d’écoulement associés aux écoulements autour des ouvrages hydrauliques.

10.-Comparaison entre le flux théorique et expérimental.

Optionnel

FME25/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec des unités de type “FME”.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité de type “FME” à partir d’un ordinateur (PC).

Ce système peut surveiller n’importe quelle unité, vérifier les révolutions données par la pompe à eau ou le couple, les pressions différentielles pour les théorèmes de Bernoulli, les mesures de pression, les mesures de débit, etc.

Il se compose de :

BDAS/BFA. Boîtier de commande électronique, carte d'acquisition de données et software.

Unité de base:

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Capteurs (seuls les capteurs correspondant à l’unité/aux unités achetées seront inclus) :

Deux capteurs de pression, plage : 0 – 100 PSI (0 – 7 bar).

Deux capteurs de pression différentielle : ils mesurent le déplacement grâce à deux manomètres avec une portée allant jusqu’à 1 mètre, échelle : 0,1 mm.

Capteur de débit pour débits de travail élevés, plage : 5 – 150 l/min.

Débitmètre pour faibles débits de travail, plage : 1,5 – 30 l/min.

Capteur de force piézorésistif. Il mesure de 0 kg à 1,5 kg et convertit la valeur en Newton.

Capteur de force pour calculer le couple de freinage des turbines. Il mesure de 0 kg à 2 kg et convertit la valeur en Newton.

Capteur de vitesse optique pour mesurer la vitesse des turbines. Mesures de la vitesse et du couple des pompes.

Système d’acquisition de données :

Boîtier électronique d’acquisition de données, avec connecteurs pour les différents capteurs.

Carte d’acquisition de données PCI Express (National Instruments) qui se loge dans un slot de l’ordinateur. Bus PCI Express.

Logiciel d’acquisition de données.

Ce système permet :

Représenter les courbes de réponses du système en temps réel.

Pour enregistrer toutes les valeurs de mesure et les résultats dans un fichier.

Tracer les courbes caractéristiques.

Pour calibrer les capteurs qui participent au processus.

Dimensions : Unité de base : 300 x 550 x 1200 mm aprox. Poid : 10 kg approx

Boîtier électronique d’acquisition de données : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 kg approx.

FME25/BDAS-BFI. Logiciel et accessoires spécifiques pour l'unité FME25.

Accessoire(s) pour l'adaptation de chaque unité afin de le manipuler et le connecter avec l'Unité de Base (BDAS/BFA).