SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Spécifications Structurelles :

Structure en acier inoxydable.

Vis, écrous, plaques et autres éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau frontal avec une distribution similaire à celle des éléments sur l'unité réel.

Connexions rapides pour l'adaptation à la source d'alimentation hydraulique.

Données Techniques :

Tube statique de Pitot :

Diamètre de la tête : 2,5 mm.

Tuyau transparent :

32 mm de diamètre intérieur et 430 mm de longueur approx.

Raccords de tuyaux.

Manomètre à eau, longueur 500 mm.

Système d’attelage facile et rapide intégré.

Structure en aluminium anodisé et panneau en acier peint.

Éléments requis (un seul) (Non inclus):

- FME00. Banc Hydraulique ou FME00/B. Source d’Alimentation Hydraulique de Base.

Dimensions : 800 x 450 x 700 mm approx. Poid : 15 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Étude du fonctionnement d’un tube de Pitot statique.

2.- Utiliser un tube de Pitot statique.

3.- Détermination des profils de vitesse d’écoulement des tubes.

4.- Démonstration que la vitesse d’écoulement est proportionnelle à la différence de pression entre la pression totale et la pression statique.

5.- Détermination des erreurs dans les mesures de débit en utilisant le tube de Pitot comme instrument de mesure.

6.- Détermination du facteur Cd dans le tube de Pitot.

Optionnel

FME32/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

BDAS. Système d'Acquisition de Données et Capteurs.

Pour être utilisé avec des unités de type “FME”.

BDAS est conçu pour surveiller les mesures de chaque unité de type “FME” à partir d’un ordinateur (PC).

Ce système peut surveiller n’importe quelle unité, vérifier les révolutions données par la pompe à eau ou le couple, les pressions différentielles pour les théorèmes de Bernoulli, les mesures de pression, les mesures de débit, etc.

Il se compose de :

BDAS/BFA. Boîtier de commande électronique, carte d'acquisition de données et software.

Unité de base:

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

L’unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Capteurs (seuls les capteurs correspondant à l’unité/aux unités achetées seront inclus) :

Deux capteurs de pression, plage : 0 – 100 PSI (0 – 7 bar).

Deux capteurs de pression différentielle : ils mesurent le déplacement grâce à deux manomètres avec une portée allant jusqu’à 1 mètre, échelle : 0,1 mm.

Capteur de débit pour débits de travail élevés, plage : 5 – 150 l/min.

Débitmètre pour faibles débits de travail, plage : 1,5 – 30 l/min.

Capteur de force piézorésistif. Il mesure de 0 kg à 1,5 kg et convertit la valeur en Newton.

Capteur de force pour calculer le couple de freinage des turbines. Il mesure de 0 kg à 2 kg et convertit la valeur en Newton.

Capteur de vitesse optique pour mesurer la vitesse des turbines. Mesures de la vitesse et du couple des pompes.

Système d’acquisition de données :

Boîtier électronique d’acquisition de données, avec connecteurs pour les différents capteurs.

Carte d’acquisition de données PCI Express (National Instruments) qui se loge dans un slot de l’ordinateur. Bus PCI Express.

Logiciel d’acquisition de données.

Ce système permet :

Représenter les courbes de réponses du système en temps réel.

Pour enregistrer toutes les valeurs de mesure et les résultats dans un fichier.

Tracer les courbes caractéristiques.

Pour calibrer les capteurs qui participent au processus.

Dimensions : Unité de base : 300 x 550 x 1200 mm aprox. Poid : 10 kg approx

Boîtier électronique d’acquisition de données : 490 x 330 x 310 mm approx. Poid : 10 kg approx.

FME32/BDAS-BFI. Logiciel et accessoires spécifiques pour l'unité FME32.

Accessoire(s) pour l'adaptation de chaque unité afin de le manipuler et le connecter avec l'Unité de Base (BDAS/BFA).