ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Componentes de la línea de servicio:

Válvula de alivio.

Estabilizador de presión.

Contador de gas doméstico. Caudal máximo: 6 Nm³/h.

Válvula de regulación de caudal de aire.

Compresor:

Bomba de diafragma. Potencia: 62 kW.

Caudal máximo: 95  l/min.

Presión máxima: 0,4 bar.

Quemador de gas:

Quemador de gas de tiro forzado. Potencia térmica: 5 – 45 kW.

Válvula de admisión del quemador de gas.

Ventilador de tiro forzado.

Detector de llama.

Termostato.

Presostato de mínima presión de aire.

Presostato de mínima presión de gas.

Medidores:

Manómetros de presión:

Manómetro de tubo y analógico, línea de gas.

Manómetro de tubo y analógico, entrada quemador de gas.

Manómetro de tubo de presión mínima admisible.

Caudalímetro tipo rotámetro. Rango: 0 – 35  l/min.

Herramientas adicionales:

Destornillador de punta plana para regular el estabilizador de presión.

Destornillador de estrella para acceder a la regulación de los presostatos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1550 x 900 x 1800 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Identificación y manejo de los componentes necesarios en una línea de gas real.

2.- Estudio y análisis de las operaciones de puesta a punto del quemador de gas de tiro forzado.

3.- Estudio del procedimiento de encendido y ajuste de la carga nominal de un quemador de gas.

4.- Estudio y análisis del caudal del gas y del volumen de servicio.

5.- Procedimiento de sustitución de componentes principales de una línea de gas real.

6.- Estudio, análisis y reparación de averías.

Posibilidades prácticas adicionales:

7.- Regulación de presión mediante el estabilizador.

8.- Comprobación de fugas de la red de gas.

Opcional

GBT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.