SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Cadre en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter sa mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau frontal avec répartition des éléments similaire à la réalité.

Alimentation en air :

Compresseur. Puissance : 1,5 kW.

Réservoir d'air comprimé avec soupape de sécurité. Capacité : 6 l.

Raccordement d'air comprimé avec vanne à bille sur le panneau frontal.

Régulateur de pression d'air :

Pression maximale : 10 bar.

Pression de sortie : 0,01 - 0,6 bar.

Régulateur de pression de gaz :

Pression d'entrée : 350 mbar.

Pression de sortie : 20 mbar.

Vanne à bille pour la régulation et la distribution du débit.

Tuyau d'alimentation en gaz :

Raccordement gaz avec vanne à bille.

Raccordement de gaz.

Compteur de gaz avec une connexion. Débit maximal : 6 m³/h.

Deux vannes à bille pour la régulation et la distribution du débit.

Tuyau de simulation de fuites :

Trois micro-vannes de régulation du débit pour simuler les fuites.

Compteur de gaz avec deux raccords. Débit maximal : 6 m³/h.

Quatre vannes à bille pour la régulation et la distribution du débit.

Spray de détection de fuites.

Dispositif de détection des fuites. Colonne d'eau maximale : 500 mm.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 1600 x 700 x 1800 mm environ.  -Poids : 110 Kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Montage et compréhension des éléments d'une véritable installation de gaz.

2.- Fonctionnement des conduites de gaz.

3.- Simulation et détection de fuites dans les installations.

4.- Contrôle et entretien des installations selon la réglementation en vigueur.

Optionnel

GHST/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.