SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Ventilateur centrifuge, avec réglage de la vitesse :

Débit volumétrique maximal : 1800 m³/h.

Puissance maximale du moteur : 750 W.

Il comprend une plaque avec un orifice du côté du refoulement du ventilateur pour réaliser des exercices pratiques de dispersion de jet d'air, diamètre de l'orifice : 30 mm.

Long tuyau d'essai lisse, diamètre intérieur 81,4 mm ; longueur : 2500 mm environ. Il comprend :

Un déflecteur à l'entrée pour empêcher la séparation de l'air de la paroi du tuyau et réduire la formation de tourbillons.

Dix prises de pression pour mesurer le gradient de pression le long de la conduite.

Cinq stations pour utiliser le tube de Pitot transversal et déterminer la croissance de la couche limite et le développement du profil de vitesse.

Deux tubes de Pitot :

Tube de Pitot situé au refoulement du ventilateur, fixé et correctement protégé. Il peut être situé à différentes distances de l'orifice de décharge pour étudier les profils de vitesse du jet libre :

Horizontal : -150...150 mm.

Verticale : -150...150 mm.

Le tube de Pitot peut être placé à n'importe quel endroit du tube à essai pour effectuer une analyse de l'écoulement de l'air et du profil de vitesse à l'intérieur de la section du tube. Ce tube de Pitot peut également être placé à différentes distances dans le tube pour démontrer la croissance de la couche limite :

Verticale : -24...38 mm.

Diaphragme d'iris, diamètre : 40  – 97 mm. Il comprend deux prises de pression.

Plaque à orifices, diamètre : 50 mm.

Deux buses de diamètres différents, diamètres : 50 et 70 mm.

Deux coudes et un angle peuvent être montés sur le tuyau d'essai pour comparer les pertes de pression dans les raccords.

Manomètre inclinable multi-tubes, qui peut être incliné pour augmenter sa résolution. Il comprend : 20 tubes d'eau d'une longueur de 500 mm et d'un diamètre intérieur de 6 mm, et un réservoir en PMMA pour le remplir d'eau.

Panneau de contrôle :

Interrupteur principal.

Interrupteur ON/OFF du ventilateur.

Régulateur de vitesse du ventilateur.

Affichage de la vitesse du ventilateur.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- HECA-1. Tube Venturi.

Lorsque l’air circule dans un tuyau et qu’il se rétrécit ou s’élargit, la pression et le débit varient. Ceci est démontré par l’équation de continuité et le principe de Bernoulli.

Le Tube Venturi, “HECA-1”, associé à l’unité HECA, permet d’étudier l’équation de continuité qui régit la dynamique des fluides, ainsi que le principe de Bernoulli, en faisant varier la section de passage de l’écoulement du fluide.

Cet accessoire dispose de six prises de pression, situées dans les différentes sections du tube de Venturi, avec lesquelles vous pouvez mesurer la pression statique aux points.

Spécifications :

Diamètre des sections : 59 – 81.4 mm.

Angle de convergence : 21°.

Angle de divergence : 8°.

Six prises de pression.

- HECA-2. Accessoire de mesure de couches limites sur plaque.

Lorsqu'un corps est positionné dans le sens de l'écoulement d'un fluide, les couches du fluide en contact avec ce corps peuvent rester attachées à celui-ci. Cela provoque une friction interne dans le fluide qui fait varier la vitesse d'écoulement dans le corps.

L'Accessoire de mesure de couches limites sur plaque, "HECA-2", associé à l'unité HECA, permet d'étudier les profils de vitesse d'écoulement en différents points de la surface d'une plaque plane ainsi que la couche limite qui se crée au-dessus.

Pour le calcul de la vitesse, cet accessoire dispose d'un tube de Pitot qui enregistre les pressions totales et statiques du fluide. En outre, il est également réglable en hauteur et peut être positionné dans différentes positions le long de la plaque plane.

Spécifications :

Tube de Pitot :

Diamètre intérieur des tubes : 0,5 mm.

Réglage en hauteur : 0 – 17 mm.

Trois positions de mesure par rapport au début de la plaque : 50 mm, 225 mm et 400 mm.

Plaque plate :

Dimensions : 450 x 81,4 x 10 mm.

Chanfrein de 15° à l'extrémité faisant face au flux d'air.

- HECA-3. Accessoire de Mesure de Forces de Trainées.

La force de traînée s’oppose au mouvement d’un corps le long du fluide, étant parallèle à la poussée ou à la trajectoire du corps mais avec une direction opposée.

L’Accessoire de Mesure de Forces de Trainées, “HECA-3”, associé à l’unité HECA, permet d’étudier les forces de traînée sur différents profils aérodynamiques grâce à des cellules de charge.

Cet accessoire dispose également d’une console pour afficher la force mesurée par les cellules de charge.

Spécifications :

Gamme de mesure des cellules de charge : 0 – 20 N.

Deux profils aérodynamiques :

Sphère : diamètre 25 mm.

Face plate circulaire : diamètre 25 mm.

HECA : - Dimensions : 3000 x 600 x 1400 mm approx. - Poids : 90 Kg approx.

HECA-1 : - Dimensions : 575 x 200 x 200 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

HECA-2: - Dimensions : 705 x 200 x 200 mm approx. - Poids : 10 Kg approx.

HECA-3: - Dimensions : 405 x 200 x 200 mm approx. - Poids : 5 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Utilisation de manomètres pour mesurer les pertes de charge.

2.- Mesure du débit d'air avec un diaphragme à iris.

3.- Mesure du débit d'air avec un tube de Pitot.

4.- Mesure du débit d'air avec une plaque à orifice.

5.- Mesure du débit d'air avec une buse.

6.- Détermination des pertes de charge dans les tuyaux droits.

7.- Détermination des pertes de charge dans les coudes et les angles des tuyaux.

8.- Détermination du profil de vitesse dans un tuyau où circule de l'air.

9.- Détermination du profil de vitesse dans un jet libre avec le tube de Pitot.

10.- Démonstration de la croissance de la couche limite.

11.- Comprendre l'utilisation des nombres de Reynolds.

12.- Mesure du débit d'air via une buse Venturi. (nécessite l'élément supplémentaire recommandé HECA-1)

13.- Détermination de la section exacte du tube de Venturi. Etude du théorème de Bernoulli. (nécessite l'élément supplémentaire recommandé HECA-1)

14.- Etude du profil de vitesse au-dessus d'une plaque plane. (nécessite l’élément supplémentaire recommandé HECA-2)

15.- Etude de la couche limite sur une plaque plane. (nécessite l'élément supplémentaire recommandé HECA-2)

16.- Etude des forces de traînée dans différentes formes. (nécessite l'élément supplémentaire recommandé HECA-3)

Optionnel

HECA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.