ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Vacuometro de rango (-9800 [ mmH2O] – 0).

Vacuometro de rango (-1000 [ mmH2O] – 0).

Manómetro de rango (0 a 1000 [ mmH2O] ).

Manómetro de rango (0 a 2,5 [ bares] ).

Pistón móvil (jeringa).

Ocho válvulas.

Este sistema se suministra con tablas conversoras de atm, bares, psi, mmHg, mmH2O.

Este sistema permite la calibración de seis sensores del mismo tipo simultáneamente.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 720 x 300 x 570 mm aprox. - Peso: 15 Kg aprox.