SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Schéma en face avant avec répartition des éléments similaire au vrai.

Vacuomètre, gamme (-9800 [ mmH2O] – 0).

Vacuomètre, gamme (-1000 [ mmH2O] – 0).

Manomètre, gamme (0 – 1000 [ mmH2O] ).

Manomètre, plage (0 – 2,5 [ bar]).

Piston mobile (seringue).

Huit soupapes.

Clapet anti-retour.

Tubes en polyuréthane.

Ce système est fourni avec atm, bar, psi, mmHg, mmH2O, tables de conversion.

Ce système permet le calibrage de six capteurs (de même type) simultanément.

Manuels :  Cet unité est livrée avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 720 x 300 x 570 mm approx. - Poids : 15 Kg approx.